Приложение №1

к постановлению администрации

Стародубского муниципального округа

Брянской области

От 28.02.2023 г. № 194

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Брянской области

на 2022-2025 годы и на период до 2041 года

Санкт-Петербург, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «СТАРОДУБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»	11

3.1	Территория	11

3.2	Климат	15

3.3 Анализ численности населения	15

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МО «СТАРОДУБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»	23

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	23

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	27

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	37

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	44

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	61

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	65

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	67

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ МО «СТАРОДУБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	74

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального округа с учетом социально-экономических условий	74

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	76

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «СТАРОДУБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»	106

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	109

7.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	124

7.2.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	125

7.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	126

7.4.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	127

7.5.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	128

7.6.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	130

7.7.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	131

7.8.	Программа установки приборов учета у потребителей	131

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	132

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	133

9.1	Ответственные за реализацию Программы	133

9.2	План-график работ по реализации Программы	134

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	135

9.4	Порядок корректировки Программы	135

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» Брянской области на 2022-2025 годы и на период до 2041 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021); 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО «Стародубский муниципальный округ» Брянской области |
| Основные разработчики Программы | ООО «Интерстрой» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса МО «Стародубский муниципальный округ». 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального округа. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального округа. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории МО «Стародубский муниципальный округ»: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории МО «Стародубский муниципальный округ»: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории МО «Стародубский муниципальный округ»: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%; - Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории МО «Стародубский муниципальный округ»: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории МО «Стародубский муниципальный округ»: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2041 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2022 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2041 год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ».

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ»:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ», как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» разрабатывается на период с 2022 до 2041 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ»:

1 этап – 2022-2025годы;

2 этап – 2026-2041 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «СТАРОДУБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Численность населения (на 01.01.2022 г.) – 35458 чел.

- Площадь территории на 01.01. 2022 – 178 225,84  га.

## Территория

Территория Стародубского муниципального округа расположена в юго-западной части Брянской области и граничит:

- на севере с Унечским районом;

- на юге - с Черниговской областью;

- на востоке-  с Погарским районом;

- на западе - с Клинцовским и Климовским районами.

Границы Стародубского муниципального округа установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом муниципального округа, муниципального района, городского муниципального округа, городского муниципального округа и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Площадь территории муниципального округа по обмеру топографических материалов составляет 178 225,84 га. Численность населения на 01.01.2020 г. – 37558 человек.

Территория Стародубского муниципального округа расположена в юго-западной части Брянской области и граничит: на севере с Унечским районом;  на востоке-  с Погарским районом; на западе - с Клинцовским и Климовским районами; на юге - с Черниговской областью.

Областным законом Брянской области от 29.05.2020 № 47-З  город Стародуб и 5 сельских поселений Стародубского муниципального района Брянской области, преобразованы путем их объединения в новое муниципальное образование - Стародубский муниципальный округ Брянской области.

В состав территории Стародубского муниципального округа Брянской области входят населенные пункты, входившие в состав территорий муниципального округа и сельских поселений Стародубского муниципального округа - 150 населенных пункта, из них 1 город и 149 сельских населённых пунктов:

г. Стародуб, с. Азаровка, с. Алейниково, с. Алефин, с. Артюшково, п. Барбино, д. Басихин, д. Березовка, д. Берновичи, пос. Берновичский, п. Бродок, д. Буда Корецкая, с. Буда-Понуровская, д. Бучки, п. Васильевка, п. Васильевка, п. Вербовка, д. Вишенки, п. Водотище, п. Волна, пос. Вольный, с. Воронок, п. Ворчаны, д. Выстриково, д.Вязовск, д. Газуки, с.Галенск, пос. Галещина, с.Гарцево, д. Голибисово, д. Горислово, пос. Горный, д. Гриденки, п. Гудковский, п. Гусли, с. Дареевичи, с. Дедов, пос. Дедюки, с. Демьянки, п. Десятуха, п. Днепровка, с. Дохновичи, х. Друговщина, п. Дубняки, п. Дубрава, с. Елионка, с. Еремин, п. Желанный, пос. Желтая Акация, пос. Жеча, п. Заболотье, с. Занковка, с. Запольские Халеевичи, п. Зеленый Гай, п. Иванчиков, д.Ильбово, д. Истровка, х. Каменчуковка, д. Камень, с. Картушин, п. Кирпичики, с. Ковалево, п. Ковалевщина, с. Колодезки, д. Коробовщина, х. Коровченка, с. Крапивна, п. Красиловка, п.Красная Звезда, п. Красный, п. Круглое, с. Крутая Буда, д. Крюков, п. Кудрявцев, п. Кулики, с. Курковичи, с. Левенка, п. Липица, с. Литовск, с. Логоватое, с. Ломаковка, с. Лужки, п. Луканичи, пос. Ляды, д. Мадеевка, п. Май, д. Макаровка, п. Малиновка, д. Малышкин, д. Мацковка, д. Меженики, с. Меленск, с. Мереновка, п. Мирный, с.Михайловск, с. Мишковка, с. Мохоновка, д. Мытничи, д. Невзорово, д. Невструево, с. Нижнее, х. Новенький, с. Новое Село, с. Новомлынка, п. Новополье, д. Обуховка, п. Озерище, д. Озерное, с. Осколково, с. Остроглядово, с. Пантусов, п. Первомайский, д.Пестриково, с. Печеники, х. Плоцкое, пос. Победа, д. Покослово, п. Поляны, с. Понуровка, д. Приваловка, д. Прокоповка, с. Пролетарск, с. Пятовск, п. Раздолье, с.Решетки, с. Рябцево, д. Савенки, д. Садовая, с. Селище, с. Сергеевск, д. Случок, д. Соколовка, с. Солова, с. Старые Халеевичи, с. Степок, п. Стодолы, с.Стратива, д. Суховерхово, с. Суходолье, с. Тарасовка, д. Тютюри, д. Хомутовка, п. Червоный Яр, д. Човпня, с. Чубковичи, д.Шершевичи, с. Шкрябино, д. Шняки, с. Ярцево, с. Яцковичи.

Плотность населения в Стародубском муниципальном округе Брянской области – 19,9 чел./км2. В муниципальном округе Стародуб проживают 50,51 % населения Стародубского муниципального округа Брянской области.

## Климат

Климат Стародубского муниципального округа умеренно-континентальный. Среднегодовое количество осадков составляет 550-600 мм. Средняя годовая температура около +5,5°.

Его характеризуют достаточное увлажнение, нежаркое короткое лето, теплая продолжительная осень, мягкая зима и прохладная затяжная весна.

На протяжении всего года на территории округа преобладают западные и юго-западные ветры.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/см2 в год. Радиационный баланс достигает 32 ккал/см2 в год.

Самым холодным месяцем зимы является  январь, средняя температура этого месяца (–8,6°С).  Период устойчивых морозов длится 3,5 месяца с конца ноября до середины марта. Случаются частые потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца 18,60°С. Безморозный период продолжается 160 дней, с начала мая до второй половины октября.

Территория достаточно увлажнена. В среднем за год выпадает до 600мм осадков, в теплый период – 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно к 10-15 декабря, сходит к концу марта. В среднем снежный покров держится около 120 дней, особенно мощным он бывает в последнюю неделю февраля. На полях толщина покрова достигает 10-25 см, в лесу – 40 см. К концу весеннего снеготаяния в почве накапливается до 200-250 мм влаги. Этого количества вполне достаточно для увлажнения почвы в летние месяцы.

Ветровой режим округа в теплый период (апрель–сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в холодный период (октябрь–март) – юго-западных, южных и западных. Около 95-97 % времени наблюдается слабый и умеренный ветер. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с наблюдаются в течение 10-18 дней (3-5 % времени).

## 3.3 Анализ численности населения

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией МО «Стародубский муниципальный округ», фактическая численность населения составляет 35458 человек.

- Рис. 1 - Динамика численности населения МО «Стародубский муниципальный округ»

По состоянию на 01.01.2022 года численность населения МО «Стародубский муниципальный округ» составляет 35458 человек.

Особенностью демографических тенденций округа в последнее время является старение населения, ухудшение возрастной структуры населения. Негативное влияние на демографическую ситуацию оказывает снижение численности населения в возрасте 15–64 лет за счет малочисленного поколения людей, рожденных в 90-е годы, снижения численности женщин ранне- и средне-репродуктивного возраста (20–34 года), а также в связи с COVID -19.

Прогнозируется, что численность населения Стародубского муниципального округа Брянской области к 2041 году сократится до 34040 человек.

В результате реализации  мероприятий национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», направленных на достижение целей по повышению рождаемости, снижению смертности, а также за счет улучшения репродуктивного здоровья, формирования мотивации к здоровому образу жизни, стимулирования к занятиям физкультурой и спортом, будет наблюдаться улучшение демографической ситуации.

На повышение рождаемости также направлены меры, предусматривающие повышение доступности дошкольного образования, увеличение сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; создание потенциальной возможности для выхода на работу экономически активных родителей, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также материальные меры поддержки.

Мероприятия по снижению смертности предусматривают: завершение формирования  сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение современного высокотехнологичного медицинского оборудования и мобильных медицинских комплексов; внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики заболеваний; обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами; реализацию программ борьбы с онкологическими и сердечно- сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения.

Следует отметить, что мероприятия по сокращению уровня смертности будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, однако не смогут компенсировать потери, что приведет к сохранению естественной убыли населения на протяжении прогнозного периода.

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем для Стародубского муниципального округа.

Отрицательная динамика наблюдается в сфере демографии. При этом следует отметить, что аналогичное положение сложилось во всех муниципальных образованиях Брянской области и в целом по области, за исключением Брянской области.

Население Стародубского муниципального округа с 2012 года имеет тенденцию к устойчивому незначительному снижению.

В состав Стародубского муниципального округа входят 150 населенных пунктов. Административным центром Стародубского муниципального округа является г. Стародуб.

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики МО «Стародубский муниципальный округ» в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики МО «Стародубский муниципальный округ» приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику округа трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Характеристика формирования населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2025 г. (I очередь) | 2041 г. (расчет. срок) |
| Стародубский муниципальный округ | 35458 | 34500 | 34040 |

В целом по муниципальному образованию численность населения уменьшится

Таким образом, генеральным планом принята численность населения МО «Стародубский муниципальный округ» на первую очередь – 34500 человек, на расчетный срок – 34040 человек.

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

Характеристика экономики

Стародубский муниципальный округ – многофункциональное образование, выполняющее в том числе торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

Одной из ведущих в обрабатывающем секторе округа в настоящее время является пищевая отрасль. Активное развитие пищевой промышленности – это следствие интенсивного развития сельского хозяйства  округа.

Основными градообразующими предприятиями на территории округа являются: ТнВ «Сыр Стародубский», ОАО «Консервсушпрод». Данные предприятия находятся в взаимовыгодном сотрудничестве с местными сельхоз- товаропроизводителями.

Сельское хозяйство - это важнейшая, базовая отрасль аграрной сферы хозяйственного комплекса. А основным средством его производства выступает земля.

Исторически на территории Стародубского муниципального округа выращивали   зерно, картофель. Животноводческое направление характеризовалось производством мяса, молока.

Надо добавить, что, хотя в последнее время и сохраняется интерес к ведению личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и огородничества, тем не менее намечается тенденция к уменьшению содержания скота и птицы в ЛПХ.

Производственный сектор экономики Стародуба представлен предприятиями в таблице ниже.

Таблица 3.4 Предприятия Стародубский муниципальный округ

| Наименование и адрес | Сфера деятельности |
| --- | --- |
| ООО «Красный октябрь» п.Десятуха | Сельское хозяйство |
| ООО «Меленский картофель» | Сельское хозяйство |
| ООО «Русское молоко» С.Нижнее | Сельское хозяйство |
| ООО «ФХ Пуцко» с.Гриденки | Сельское хозяйство |
| ИП Ахдамова А.В. | Сельское хозяйство |
| Глава КФХ Богомаз О.А. с.Меленск | Сельское хозяйство |
| Глава КФХ Свистунов М.М. | Сельское хозяйство |
| Глава КФХ Довгалев М.М. | Сельское хозяйство |
| Колхоз «Память Ленина» | Сельское хозяйство |
| ТнВ «Авангард» Брянская обл., Стародубский муниципальный округ, ул. Садовая, д.6 | Разведение молочного КРС, производство сырного молока |
| Колхоз им. Правда | Сельское хозяйство |
| СПК «Красный Маяк» Брянская обл., Стародубский муниципальный округ, с. Картушин, ул. Советская, д. 80 | Разведение молочного КРС, производство сырного молока |
| ИП Довгалев М.М. | Сельское хозяйство |
| СПК «Тарасовка» | Сельское хозяйство |
| ТнВ "СЫР СТАРОДУБСКИЙ" 243240, область Брянская, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 115 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| ОАО "Консервсушпрод" 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 26. | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |

В материальной сфере производства занят небольшой процент экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает образование и торговля. Уровень безработицы в округе находится на высоком уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг. Это население можно рассматривать как трудовой резерв, значительная часть из которого при наличии мест приложения труда, отвечающих требованиям, вольется в новую сферу материального производства.

## Анализ платежеспособности потребителей. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей.

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда со финансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

3. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2022 г. N 92 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные услуги.

Расчет платежеспособности населения муниципального образования на 2022 год базируется на следующих показателях:

Средняя зарплата в Стародубском муниципальном округе  в 2021 году составляла 19600 ₽, а в 2022 - 25980 ₽. Рост средней зарплаты в Стародубском муниципальном округе  за год составил 6 380 ₽.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 человека в месяц на 2022 год в Брянской области (согласно Постановления Правительства Брянской области от 18 апреля 2022 г. № 145-п г. Брянск «О региональных стандартах стоимости жилищно- коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») составляет 2865,33 руб. в месяц.

Среднедушевой доход населения в Брянской области  за 2021 год составил 29823 рублей.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

40 кв. м - установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел. (согласно Постановления Правительства Брянской области от 22 июня 2006 года N 185 «Об утверждении региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Брянской области»).

22% - установленный федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (в соответствии подпункта 6, пункта 1, Постановления Правительства Российской Федерации № 541 от 29 августа 2005 года «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»( С изменениями и дополнениями от 16 декабря 2006 г., 15 мая 2018 г.)).

Таблица 3.4.1.

| Размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, проценты | Отношение среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума, раз |
| --- | --- |
| 16 | от 1,0 до 1,4 |
| 17 | от 1,4 до 1,9 |
| 18 | от 1,9 до 2,2 |
| 19 | от 2,2 до 2,4 |
| 20 | от 2,4 до 2,6 |
| 21 | от 2,6 до 2,8 |
| 22 | от 2,8 и более |

Исходя из приведенных данных предельная величина платежей за ЖКУ семей, состоящих из двух и более человек (с учетом данных среднедушевого дохода населения) по соотношению к среднедушевому доходу составляет 22%, что является размером максимально допустимой доли расходов.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья составила на 2022 год 164,03 руб./кв. м в месяц.

Основание: Постановление Правительства Брянской области от 4 октября 2021 года N 411-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда муниципального образования определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения муниципального образования за 2022 год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате.

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м., что означает необходимость субсидирования определенной части населения муниципального округа.

На оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам предоставляются субсидии на основании ст.159 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005г № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021).

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В то же время, при расчете размеров предоставления субсидий необходимо учитывать семьи состоящие из числа лиц получающих пенсии.

Таблица 3.4.2.

| Размеры регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для семей, состоящих из граждан, которые получают пенсию в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" | Отношение среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума, раз |
| --- | --- |
| 7% | от 1,0 до 1,2 |
| 8% | от 1,2 до 1,4 |
| 9% | от 1,4 до 1,6 |
| 10% | от 1,6 до 1,8 |
| 11% | от 1,8 до 2,0 |
| 12% | от 2,0 до 2,2 |
| 13% | от 2,2 до 2,4 |
| 14% | от 2,4 до 2,6 |
| 15% | от 2,6 до 2,7 |
| 16% | от 2,7 до 2,8 |
| 17% | от 2,8 до 2,9 |
| 18% | от 2,9 до 3,0 |
| 19% | от 3,0 до 3,1 |
| 20% | от 3,1 до 3,2 |
| 21% | от 3,2 до 3,3 |
| 22% | от 3,3 и более |

В случае предоставления субсидии и (или) членам его семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат и (или) компенсаций размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки. Субсидия оформляется сроком на 6 месяцев.

Граждане, имеющие задолженность по всем или некоторым видам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, вправе обратиться за субсидией только после погашения задолженности или заключения соглашения с кредиторами о её погашении.

Предоставление субсидии может быть приостановлено, если ее получатель в течение двух месяцев не оплачивает жилищные и коммунальные услуги. А в некоторых случаях и совсем прекращено. Например, при условии изменения места жительства или состава семьи получателя субсидии.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МО «СТАРОДУБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

В настоящее время электроснабжение г. Стародуб осуществляется от системы ООО «БрянскЭлектро».

На территории г. Стародуб , в юго-западной  части муниципального округа расположена подстанция 110/35/10кВ «Стародуб». На ПС установлены два трех обмоточных трансформатора 110/35/10кВ мощностью по 16кВА. Питание ПС «Стародуб» выполнено от ПС 220/110/35кВ  «Найтоповичи» по одно-цепной ВЛ 110кВ, протяженностью 27,3 км по трассе.

Кроме того ПС «Стародуб» связана по одноцепной  ВЛ-110кВ с ПС 110/10кВ «Десятуха».

ПС «Стародуб» связана с ПС «Путевая» по одноцепной ВЛ-35кВ, протяженностью4,3км, а также с ПС « Логоватое»-13,3км, ПС «Мишковка» -20,3км и ПС «Воронок».

ПС «Путевая» запитана также и отпайкой от ВЛ-35кВ Найтоповичи-Гриденки, протяженностью 17,4км. Данная подстанция расположена на северо-западе муниципального округа.

От питающих центров ЗПЭС (ПС «Стародуб» и ПС «Путевая») за 2007 г. по г. Стародуб отпущено коммунально-бытовой сфере  40139130кВт. час.

По г. Стародуб от данных подстанций промышленность не запитана, а также нет сельхозпредприятий, запитанных по прямым фидерам от наших ПС.

Потребление на одного человека в год составило –2182 кВт. час.

Электроснабжение муниципального округа Стародуб осуществляется по фидерам 107,108 от ПС «Стародуб», фидерами 102,105,106, 107 от ПС «Путевая».

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанции энергосистемы осуществляется по кабельным (КЛ) и воздушным линиям ВЛ напряжением 10кВ через сеть трансформаторных подстанций и напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4кВ по территории муниципального округа.

Протяженность ВЛ-10кВ составляет -53,2км, протяженность КЛ-10кВ составляет -5,9 км.

Протяженность ВЛ-0,4кВ составляет- 107км, протяженность КЛ-0,4кВ составляет – 7,5 км.

В муниципальном округе имеются 49 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 17450 кВ.

Таблица 4.1.1.1 - Информация по источникам электроснабжения

| Наименование источника и маркировка | Количество трансформаторов | Мощность, кВт | Месторасположение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 Стародуб | 2 | 16000 | г.Стародуб | Хор. | ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 35/10 Путевая | 2 | 6300 | г.Стародуб | Хор. | ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго» |

Протяженность сетей на начало 2022 года 154 км.

Отпущено энергии (2021 г.): 41,7 млн. кВт

Электроснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Электроснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа осуществляет сетевой организацией филиалом  ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

По территории проходят транзитом  ВЛ-110кВ и ВЛ-35кВ от ПС 110/35/10 кВ «Стародуб» до ПС 35/10 кВ «Воронок», до ПС 110/35/10 кВ «Десятуха»,  до ПС «Логоватое», до ПС 35/10 кВ «Мишковка», от ПС 35/10кВ «Истопки» до ПС 35/10кВ «Воронок». от ПС 110/35/10 кВ «Найтоповичи» до ПС 110/35/10 кВ «Стародуб»,  ВЛ-35кВ от ПС35/10 кВ «Мишковка» до ПС 35/10 кВ «Андрейковичи», ВЛ-35кВ от ПС110/35/10 кВ «Стародуб» до ПС 35/10 кВ «Мишковка».

Согласно постановления Правительства РФ от 24.02.2009года  №160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков , расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередач составляют для:  ВЛ-35кВ-15,0 м, ВЛ-10кВ- 10,0м, ВЛ-0,4кВ-2,0 м.

Электроснабжение  осуществляется от ПС 110/35/10кВ  «Стародуб», ПС 35/10кВ «Воронок», ПС 110/10кВ  «Десятуха», от ПС 35/10кВ  «Мишковка», расположенных на территории Стародубского муниципального округа и  от ПС 110/35/10кВ  «Ивайтенки», и ПС 35/10кВ «Гриденки», расположенных на соседних территориях, на напряжении 10кВ.

По категории электроснабжения потребители, в основном, относятся ко 2  и 3 категориям, за исключением водопроводных насосных  станций, очистных сооружений и котельных  которые относятся к 1 категории. На территории муниципального округа размещены 299 шт. КТП -10/0,4 кВ и 12шт. ЗТП -10/0,4кВ.

Существующая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их  категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

В связи со значительным износом оборудования и новыми технологиями в воздушных  электрических сетях необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций  (замена оборудования) и реконструкция сетей 10кВ и 0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Таблица 4.1.1.2 - Информация по источникам электроснабжения

| Наименование источника и маркировка | Кол-во трансформаторов | Мощность, кВт | Месторасположение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 Гриденки | 2 | 6300 | н.п. Гриденки | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 35/10 Логоватое | 2 | 2500х1600 | н.п. Логоватое | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 35/10 Воронок | 2 | 2500х3200 | н.п. Воронок | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 35/10 Мишковка | 2 | 1600 | н.п. Мишковка | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |
| ПС 110/10 Десятуха | 1 | 6300 | н.п. Мереновка | Хор. | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» |

Таблица 4.1.1.3 - Протяженность сетей на начало 2022 года:

| Показатель | Ед. изм. | На начало 2022г ода |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | км | 1621 |

Отпущено энергии (2021 г.): 48,7 млн. кВт

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Надежность системы электроснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» по всем параметрам надежности системы.

4.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям МО «Стародубский муниципальный округ» осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория МО «Стародубский муниципальный округ» электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в МО «Стародубский муниципальный округ» применяются на основании требований:

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

4.1.7. Оценка технического и технологического состояния

Население, промышленные объекты, объекты социально-культурного и бытового значения на 100% обеспечены электроснабжением.

Сети муниципального округа:

- Аварийность (с учетом повреждения оборудования)	1,6 ед./км

- Износ сетей	35%

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене	5,5 км.

- Жалобы на качество электрической энергии 3 шт.

- Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) составляет 100%.

- Охват абонентов приборам учета составляет 100%

Система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Сети г. Стародуб:

- Аварийность (с учетом повреждения оборудования)	1,6 ед./км

- Износ сетей	40%

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене	5,5 км.

- Жалобы на качество электрической энергии 3 шт.

- Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) составляет 100%.

- Охват абонентов приборам учета составляет 100%

Система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

4.1.8. Анализ инженерно-технического, экономического и организационного потенциала системы электроснабжения.

Информации представлена в разделе 5.2.1.

4.1.9 Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы электроснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.1.10. Величины потерь электроэнергии

Данные по велечине потерь электроэнергии отсутствуют.

4.1.11. Ретроспективный анализ динамики развития предприятий электроснабжения муниципального округа за последние 3-5 лет.

Данные по объему реализации электроэнергии  в Стародубском муниципальном округе  отсутствуют.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Теплоснабжение г. Стародуб

В муниципальном округе Стародуб 6 котельных и 15044,5 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Тепловая изоляция трубопроводов (как правило, выполнена минеральной ватой) не соответствует нормативным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь, вызывает дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются до 25 % сверх расчетных потерь.

Большинство тепловых сетей разрегулированы (имеют завышенный расход теплоносителя), что приводит к неоправданным потерям тепловой и электрической энергии, к снижению качества теплоснабжения, вызывает рост расхода сетевой воды и расход на подпитку тепловой сети, приводит к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения удаленных потребителей, а в некоторых случаях к завоздушиванию верхних точек местных систем.

Таким образом, основные проблемы тепловых сетей сводятся к:

- низкому техническому состоянию и изношенности трубопроводов и оборудования на 70 %;

-  повышенным фактическим тепловым потерям, достигшим 30 - 40%;

-  разрегулированности гидравлических режимов в большинстве систем;

Общим для большинства муниципальных котельных является большой физический износ оборудования, достигший 70 %, в частности, повсеместным отсутствием либо неработоспособность химводоподготовки и соответственно, накипью на тепловоспринимающих поверхностях и засором котлов продуктами коррозии.

Это объясняется низкими техническими характеристиками котлов, отсутствием водоподготовки.

Теплоснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Стародубского муниципального округа, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

На территории сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа имеются котельные, используемые для отопления общественных зданий в количестве 22. Котлы в котельных – КМЧ-5, КМЧ-3, протяжённость сетей -3,0 км.

Все котельные работают на природном газе.

Отпущено энергии (2021 г.):

Таблица 4.2.1.1. Источники теплоснабжения

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1.Ул. Первомайская, 4б | ТВГ-1,5 | 1975г | 2,2 | 3,0 | Газ |
| КНР. Ул. Карла Маркса,108 | RS-Н200 | 2015г | 0,549 | 0,81 | Газ |
| Кот. №5. Ул. Семашко,23 | НР-18,Temron WL500 | 1980г,2021г | 1,4 | 1,8 | Газ |
| Кот №8. Пл. Красноармейская, 16а | НР-18 | 1983г | 1,2 | 1,3 | Газ |
| Кот. №10. Ул. Красноармейская, 34а | КВГ-7,56 | 1988г | 4,1 | 12,4 | Газ |
| КНР. с. Левенка, ул. Школьная,4б | RS-Н300 | 2014г | 0,12 | 0,162 | Газ |
| Кот.№14. с. Дохновичи, ул. Магистральная, 28а | НР-18 | 1974г | 0,42 | 1,2 | Газ |
| Кот. №15. с. Пятовск, ул. Школьная,2а | КВА-1,0 | 1968 | 0,43 | 2,0 | Газ |
| Кот №16. п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская,4б | КВГ-4,65-150 | 1986г | 2,1 | 4,7 | Газ |
| Котельная с.Меленск, ул. Комсомольская, д.1А | 4КЧМ-7ГНОМ | 2022 | 0,328 | 0,275 | Газ |

Г. Стародуб

В 1 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, кот.1, ул. Первомайская, 46. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления - закрытый. Установленная тепловая мощность котельной составляет 4,5 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 1975 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены три водогрейных котла ТВГ-1,5, тепловой мощностью 4,5 Гкал/час (1,5 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 2,2 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки - фильтр №1 0=0,73м, Ь=1,6м - СК-1. Дымовая труба металл диаметр 800мм, высота 31,815м. Нагрузка система отопления - 3,0 Гкал/час. Общая длина трассы: 2,34 км в двухтрубном исчислении отопление (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»), Общая длина трассы: 1,353 км в двухтрубном исчислении отопление (сети на балансе потребителей). Температурный график (расчетный) 95/70°С.

Во 2 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, КНР, ул К. Маркса, 108. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку. Тип системы отопления - закрытый.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,172 Гкал/час. На момент актуализации схемы установленная мощность по результатам испытаний 0,158 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 2015 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная КНР (котельная наружнего размещения). В данной котельной установлены RS-H200 сдвоенный (2 котла по 100кВт), тепловая мощность 0,172 Гкал/час (0,086 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 0,158 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки - Термит-М (ТМ- 90). Дымовая труба металл диаметр 219мм, высота 16м.

Общая длина трассы: 0,23 км в двухтрубном исчислении отопление (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»). Температурный график (расчетный) 95/70°С.

В 3 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, кот. 5, ул.Семашко,23. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом больницу. Тип системы отопления - закрытый. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,8 Гкал/час, отопление 1,2 Гкал/час, ГВС 0,8 Гкал/час. На момент актуализации схемы установленная мощность по результатам испытаний 0,93 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 1980 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная устроена в отдельностоящем здании.

В данной котельной установлены два водогрейных котла HP-18 и котел НР-18пар установленная мощность 1,8 Гкал/час (0,6 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 0,93 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки - фильтр №1 0=1,0м, h=0,7M-CK-l, Солерастворит.0 =0,8; h =1,8м. Емкостной пароводонагреватель «Энергия-3»-4шт. Дымовая труба металл диаметр 400мм, высота 23,3м. Нагрузка система отопления - 0,647 Гкал/час, ГВС - 0,28 Гкал/час, общая - 0,927 Гкал/час. Общая длина трассы: 1,053 км в двухтрубном исчислении, отопление - 0,728 км, ГВС - 0,325 км. (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»). Общая длина трассы 13 м, 6,5 м сети отопления, 6,5 м сети ГВС (сети на балансе потребителей). Температурный график (расчетный) 95/70°С.	-

В 4 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, кот. 8, пл. Красноармейская, 16. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку. Тип системы отопления - закрытый. Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. На момент актуализации схемы установленная мощность по результатам испытаний 1,048 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 1983 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено).

Котельная устроена в отдельностоящем здании, В данной котельной установлены два водогрейных котла HP-18, тепловой мощностью 1,2 Гкал/час (0,6 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 1,048 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки — фильтр №1 0=0,63м, й=1,6м-СК-1, Солерастворит.0 =0,8; h =1,2м. Дымовая труба металл диаметр 500мм, высота 33м. Нагрузка система отопления - 0,60 Гкал/час. Общая длина трассы: 0,3195 км в двухтрубном исчислении (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»). Общая длина трассы 159,5 м, сети отопления (сети на балансе потребителей). Температурный график (расчетный) 95/70°С.

В 5 технологической зоне источником тепловой энергии является котельная, расположенная в г. Стародуб, кот. 10, ул. Красноармейская,34а. Котельная находится на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обслуживается и эксплуатируется организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго». Котельная обеспечивает теплом жилую застройку, общественные здания. Тип системы отопления - закрытый. Установленная тепловая мощность котельной составляет 19,5 Гкал/час. На момент актуализации схемы установленная мощность по результатам испытаний 15,905 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию - 1988 г. Основным видом топлива является природный газ (резервное топливо не предусмотрено). Котельная устроена в отдельностоящем здании. В данной котельной установлены три водогрейных котла КВГ-7,56, тепловой мощностью 19,5 Гкал/час (6,5 Гкал/час каждый). Фактическая мощность по результатам испытаний 15,905 Гкал/час. Наличие и тип водоподготовки - фильтр №1 0=1,2м,Ь=О,7м -СК-1, 1 - ХВ, Д=0,63, С/У. Скоростной водоподогреватель ПВ-290/4-1,0-РП-1,УЗ - 4шт. Наличие бака-аккумулятора горячей воды — 180м3-2 шт., наличие бака запаса холодной воды - 4,5м3-1шт., 7-1 шт. Дымовая труба металл диаметр 1500мм, высота 30м. Нагрузка система отопления - 11,57 Гкал/час, ГВС - 1,13 Гкал/час, общая - 12,7 Гкал/час. Общая длина трассы: 10,188 км в двухтрубном исчислении, отопление - 8,503 км, ГВС - 1,685 км (сети на балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго»). Общая длина трассы 1720 м, отопление 1359 м отопление, 361 м ГВС (сети на балансе потребителей). Температурный график (расчетный) 95/70°С.

с. Левенка и п. Десятуха

Теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение объектов соцкультбыта (клубы и т.д.), осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых и газообразных видах топлива.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Часть многоквартирного жилого фонда и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей, расположенных в с. Левенка и п. Десятуха. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В структуру ГУП «Брянсккоммунэнерго» входят 2 котельные, работающие на газообразном топливе и отапливающие потребителей с. Левенка и п. Десятуха.

Внутренние системы теплоснабжения потребителей присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют).

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в их ведении. ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою хозяйственно-производственную деятельность в с. Левенка и п. Десятуха Брянской области. Основной задачей вышеперечисленной теплоснабжающей организации является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются источники теплоснабжения:

- водогрейная котельная;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- множество потребителей тепловой энергии;

- тепловые камеры теплоисточников.

Система централизованного теплоснабжения от котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» двухтрубная, закрытая, зависимая.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям.

Тепловые сети от котельной № 16 с. Десятуха находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей - двухтрубная, закрытая, зависимая. Общая протяженность тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 5218 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная, канальная - 5178м (99,2 %);

- надземная - 40 м (0,8 %).

Тепловые сети от котельной № 13 с. Левенка находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей - двухтрубная, закрытая, зависимая. Общая протяженность тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 846 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная, канальная - 846 м (100%);

- надземная - отсутствует.

с. Дохновичи

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Дохновичи осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котлами на природном газе.

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей, расположенных в с. Дохновичи. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Основным источником централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора поселка является котельная № 14 в с. Дохновичи по ул. Магистральной, которая введена в эксплуатацию в 1983 году.

Протяженность тепловых сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго» составляет 1,150 м в подземном исполнении канальной прокладки.

В структуру ГУП «Брянсккоммунэнерго» входит 1 котельная, работающая на газообразном топливе и отапливающая потребителей села Дохновичи. Общая суммарная установленная мощность котельной составляет 1,06 Гкал/час.

Общее количество потребителей, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 9. Внутренние системы теплоснабжения потребителей присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют). Потребители не снабжены приборами учета тепловой энергии.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является основной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в его ведении. ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою хозяйственно-производственную деятельность в с. Дохновичи Брянской области, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются источники теплоснабжения:

- водогрейная котельная по ул. Магистральной;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- множество потребителей тепловой энергии;

- тепловые камеры теплоисточников.

Система централизованного теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» двухтрубная, закрытая, зависимая.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям.

Тепловые сети находятся в хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей - двухтрубная, закрытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 1,150 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная канальная - 1,150 м (100%);

с. Пятовск

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Пятовск осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение ряда зданий общественно-деловой застройки, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных топочных), работающих на твердых и газообразных видах топлива.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы) работающих преимущественно на газовом топливе.

Часть многоквартирного жилого фонда и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из газовой котельной и тепловых сетей, расположенных в с. Пятовск. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории вышеуказанного населенного пункта осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго». Установленная мощность котельной в с. Пятовск составляет 1,8 Гкал/час.

Общее количество жилых домов, присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 3 штуки. Внутренние системы теплоснабжения потребителей присоединены без элеваторной схемы. На трубопроводах тепловых вводов установлены: запорная арматура, грязевики и частично отборные устройства для измерения параметров теплоносителя (контрольно-измерительные приборы отсутствуют). Потребители не снабжены приборами учета тепловой энергии.

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, находящихся в его ведении. ГУП «Брянсккоммунэнерго» осуществляет свою хозяйственную деятельность в с. Пятовск Стародубского муниципального округа, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

- водогрейные котельные;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- множество потребителей тепловой энергии;

- тепловые камеры теплоисточников.

Система централизованного теплоснабжения от котельной ГУП «Брянсккоммунэнерго» двухтрубная, закрытая, зависимая.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям.

Тепловые сети от котельной №15 с. Пятовск находятся в

хозяйственном ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система тепловых сетей - двухтрубная, закрытая.

Общая протяженность тепловых сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 1161 м. Характеристика тепловых сетей по видам прокладки следующая:

- подземная, канальная - 1161м (100 %);

- с.Меленск

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Меленск осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение ряда зданий общественно-деловой застройки, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных топочных), работающих на твердых и газообразных видах топлива.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы) работающих преимущественно на газовом топливе.

Часть многоквартирного жилого фонда и общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из газовой котельной и тепловых сетей, расположенных в с. Пятовск. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории вышеуказанного населенного пункта осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго». Установленная мощность котельной в с. Меленск составляет 0,328 Гкал/час.

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения МО «Стародубский муниципальный округ».

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

Таблица 4.2.4.1 – Размеры резервов/дефицитов на источниках тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Текущее положение 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отоплен ие/венти ляци ю зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| 1. г. Стародуб, кот. 1, ул. Первомайская, 46 | 4,5 | 2,413 | 0,2446 | 2,335 | 2,08 |  | 2,08 | +0,104 |
| 2. г. Стародуб, КНР, ул. К. Маркса, 108 | 0,172 | 0,158 | 0,0189 | 0,1529 | 0,2226 |  | 0,2226 | +0,0886 |
| 3. г. Стародуб, кот. 5, ул.Семашко,23 | 1,8 | 0,93 | 0,0162 | 0,9 | 0,647 | 0,28 | 0,927 | +0,0432 |
| 4. г. Стародуб, кот. 8, пл. Красноармейская, 16 | 1,2 | 1,048 | 0,0184 | 1,014 | 0,6 |  | 0,6 | +0,3956 |
| 5. г. Стародуб, кот. 10, ул. Красноармейская,34а ■ | 19,5 | 15,905 | 0,3392 | 15,396 | 11,57 | 1,13 | 12,7 | +2,3568 |
| КНР. с. Левенка, ул. Школьная,4б |  |  |  | 0,244 | 0,184 |  | 0,184 | +0,06 |
| Кот №16. п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская,4б |  |  |  | 6,865 | 5,078 |  | 5,078 | +1,79 |
| Кот.№14. с. Дохновичи, ул. Магистральная, 28а |  |  |  | 1,035 | 0,57 |  | 0,57 | +0,465 |
| Кот. №15. с. Пятовск, ул. Школьная,2а |  |  |  | 0,972 | 0,459 |  | 0,459 | +0,513 |

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в МО «Стародубский муниципальный округ» оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения МО «Стародубский муниципальный округ» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

4.2.7. Оценка технического и технологического состояния

Износ основного и вспомогательного технологического оборудования центральной котельной Стародубский муниципальный округ составляет 30 %. Тепловая изоляция трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии: нарушена или полностью отсутствует и не отвечает современным требованиям. Фактические потери тепла в таких сложных условиях эксплуатации составляют от 20 до 35 %.

Согласно обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения Стародубский муниципальный округ, имеются следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- высокий износ котельного оборудования на источниках тепловой энергии, что требует проведения своевременных работ по капитальному ремонту и замене оборудования;

- низкий уровень автоматизации источников тепловой энергии и центрального теплового пункта, и, как следствие, повышенные расходы на оплату труда рабочих и снижение надёжности функционирования системы выработки тепловой энергии;

4.2.8. Анализ инженерно-технического, экономического и организационного потенциала системы теплоснабжения.

Информации представлена в разделе 5.2.2.

4.2.9. Потери тепловой энергии

Таблица 4.2.9.1 – Величина тепловых потерь, Гкал

| Расчетный год | 2017г | 2018г | 2019г |
| --- | --- | --- | --- |
| г, Стародуб, кот. 1, ул. Первомайская, 46 | 1 043,30 | 1 028,47 | 1 168,36 |
| г. Стародуб, КНР, ул К. Маркса, 108 | 159,35 | 76,41 | 90,23 |
| г. Стародуб, кот. 5, ул.Семашко,23 | 473,99 | 140.81 | 136,28 |
| г. Стародуб, кот. 8, пл. Красноармейская, 16 | 100,48 | 96.82 | 88,05 |
| г. Стародуб, кот. 10, ул. Красноармейская,34а | 5 116,44 | 4 261,18 | 2 857,47 |
| КНР. с. Левенка, ул. Школьная,4б | 247,99 | 247,99 | 247,99 |
| Кот №16. п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская,4б | 1888,23 | 1888,23 | 1888,23 |
| Кот.№14. с. Дохновичи, ул. Магистральная, 28а | 379,95 | 379,95 | 379,95 |
| Кот. №15. с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 673,44 | 673,44 | 673,44 |

4.2.10. Ретроспективный анализ динамики развития предприятий электроснабжения муниципального округа за последние 3-5 лет.

Таблица 4.2.10.1 – Значения потребления тепловой энергии в технологических зонах действия котельных, Гкал/год

| Расчетный год | 2017г | 2018г | 2019г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Стародуб, кот. 1, ул. Первомайская, 46 | 3 466,3 | 3 690,7 | 3 422,7 |
| 2. г. Стародуб, КНР, ул. К. Маркса, 108 | 285,3 | 277,6 | 269,4 |
| 3. г. Стародуб, кот. 5, ул.Семашко,23 | 1413,1 | 1404,3 | 1130,3 |
| 4. г. Стародуб, кот. 8, пл. Красноармейская, 16 | 1306,3 | 1296,4 | 1346,2 |
| 5. г. Стародуб, кот. 10, ул. Красноармейская, 34а | 19127,0 | 20757,2 | 19949,4 |
| КНР. с. Левенка, ул. Школьная,4б | 596,7 | 596,7 | 596,7 |
| Кот №16. п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская,4б | 4901,1 | 4901,1 | 4901,1 |
| Кот.№14. с. Дохновичи, ул. Магистральная, 28а | 1693,26 | 1693,26 | 1693,26 |
| Кот. №15. с. Пятовск, ул. Школьная,2а | 1504,36 | 1504,36 | 1504,36 |

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы теплоснабжения

Поставку газа населению осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Брянск;

Услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов газопотребления и эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет АО «Газпром газораспределение Брянск»

Газоснабжение г. Стародуб

Газоснабжение осуществляется природным газом. Природный газ, транспортирует в город Стародуб ОАО «Газпром газораспределение Брянск». Природный газ поступает к потребителями через существующую газораспределительную сеть, газопроводов высокого и среднего давления. Газоснабжение потребителей жилой застройки и объектов коммунально-бытового назначения производится по газопроводам низкого давления.

Газификация муниципального округа составляет 98,6 %.

Город Стародуб участвует в областной программе перевода на поквартирное отопление.

Протяженность газопроводов на территории муниципального округа Стародуба составляет:

- Общая протяженность -1071,05 км.

Газоснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Сельские населенные пункты  Стародубского муниципального округа Брянской области в настоящее время  снабжаются природным и сжиженным газом.

Для  теплоснабжения  на территории населенных пунктов имеются 33 котельных и 7 топочных, используемые для отопления общественных зданий.

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей Стародубского муниципального округа является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40атм.), проходящего по территории с юго-востока на северо-запад, протяженностью13,0км, диаметром 500мм. Газоснабжение потребителей осуществляется через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в р-не г. Стародуб.

Подача природного газа потребителям Стародубского муниципального округа предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально- бытовые нужды населения: приготовление пищи горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшает условия проживания населения. Газификация является значительным фактором для развития индивидуального автономного отопления.

Отпущено энергии (2021 г.): 60,1 млн. м³

Таблица 4.3.1.1. - Информация по источникам газоснабжения

| Наименование ГРП, его месторасположения |  |  | Территория покрытия (питающиеся нас.пункты) | Износ, % | Мощность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП | 13.23.001. | г Стародуб, ул. Семашко | г.Стародуб | 35,96 | 9280 |
| ГРП | 13.23.002 | г Стародуб, ул. Свердлова | г.Стародуб | 88,78 | 9280 |
| ГРП | 13.23.003 | г Стародуб, ул.Коваленко | г.Стародуб | 58,61 | 9280 |
| ГРП | 13.23.004. | г Стародуб, ул. К Маркса | г.Стародуб | 56,86 | 9280 |
| ГРП | 13.23.005. | п Красный | п. Красный | 70,64 | 9280 |
| ГРП | 13.23.009. | с Шкрябино | с.Шкрябино | 67,62 | 9280 |
| ГРП | 13.23.011. | с Дареевичи | с.Дареевичи | 74,55 | 2320 |
| ГРП | 13.23.015. | с Десятуха | с.Десятуха | 33,39 | 9280 |
| ГРП | 13.23.018. | с Печеники | с. Печеники | 31,52 | 3480 |
| ГРП | 13.23.019. | с Степок | с.Степок | 76,32 | 3298 |
| ГРПШ-13-2МВУ1 | №1 | г Стародуб пер Ленина | г.Стародуб, пер. Ленина, д.Березовка | 47,07 | 1700 |
| УГРШ-50Н-О | №2 | г Стародуб ул Ленина | г. Стародуб, ул. Ленина | 93,72 | 2320 |
| УГРШ-50Н-О | №3 | г Стародуб ул К Маркса | г.Стародуб, ул. Карла Маркса | 64,23 | 2320 |
| УГРШ-50Н-2О | №4 | г Стародуб пл Красная | г.Стародуб, ул. Малеча, ул. Ленина | 62,84 | 2320 |
| ГРПШ-РДП-50Н-1-Г.2.2414-ОГ-713 | №5 | г Стародуб ул Полевая | г. Стародуб, ул. Полевая микрорайон Южный | 8,24 | 1871 |
| ГСГО-2 | №6 | г Стародуб ул Тенистая | г.Стародуб, микрорайон Северный | 90 | 1816 |
| ШРП ИТГАЗ-R/72-2-O | №7 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 107 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 107 | 86,76 | 75 |
| УГРШ-50-Н-О | №9 | с Занковка | с.Занковка | 56,52 | 2320 |
| ГСГО-2 | №10 | с Плоцкое | с.Плоцкое | 8,24 | 1816 |
| ГСГО-3 | №11 | с Крюково | с. Крюково | 90 | 1816 |
| ГСГО-2 | №12 | с Камень | с. Камень | 90 | 1816 |
| ГСГО-2 | №13 | с Чубковичи | с.Чубковичи | 8,24 | 1816 |
| ГСГО-2 | №14 | с Чубковичи | с.Чубковичи | 8,24 | 1816 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1- Г.2.2413-ОГ-4280 | №15 | с Солова, ул.Пролетарская | с. Солова | 8,24 | 1372 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1 -Г.2.2413-ОГ-4280 | №16 | с Елионка, ул.Школьная | с. Елионка | 8,24 | 1372 |
| ГСГО-2 | №17 | с Елионка, ул.Магистральная | с. Елионка | 8,24 | 3176 |
| ГРПШ-13-2МВУ1 | №18 | с Воронок | с.Воронок | 80 | 2200 |
| УГРШ-50Н-2-О | №19 | с Мереновка | с Мереновка | 63,22 | 1980 |
| УГРШ-50Н-2-О | №20 | с Картушино | с Картушино | 64,01 | 2100 |
| УГРШ-50Н-2-О | №21 | с Стодолы | с Стодолы | 51,85 | 1871 |
| УГРШ-50Н-О | №22 | с Случек | с Случек | 81,58 | 2100 |
| ГСГО-2 | №23 | с Дедово | с Дедово | 1,57 | 1816 |
| ГСГО-3 | №24 | с Новомлынка | с Новомлынка | 1,57 | 3178 |
| ГСГО-2 | №25 | с Азаровка | с Азаровка | 86 | 3178 |
| ГРПШ-03БМ-04М-2П1 | №26 | с Понуровка | с Понуровка | 84 | 300 |
| ГРПШ Н-А-02 | №27 | с Понуровка | с Понуровка | 84 | 500 |
| ПШГР-1-09-00-00 | №28 | с Друговщина | с Друговщина | 1,57 | 1575 |
| ГРПШ-03БМ-04М-2П1 | №29 | с Демьянки | с Демьянки | 84 | 300 |
| ГСГО-2 | №30 | с Демьянки | с Демьянки | 84 | 300 |
| УГРШ-50-Н | №31 | с Курковичи | с Курковичи | 50 | 1980 |
| ШРП ИТГАЗ-А/149-2-О | №32 | с Коровченко | с Коровченко | 80,86 | 400 |
| УГРШ-50Н-2-О | №33 | с Сергеевск | с Сергеевск | 78,73 | 2100 |
| УГРШ-50Н-2-О | №34 | с Пятовск,ул.Луговая | с.Пятовск | 49,94 | 1871 |
| УГРШ-50Н-2-О | №35 | с Пятовск, ул.Яньковская | с.Пятовск, ул. Яньковская | 65,62 | 1871 |
| ГСГО-3 | №36 | с Логоватое | с Логоватое | 96 | 1200 |
| УГРШ-50Н-2-О | №37 | с Селище | с Селище | 55,78 | 1871 |
| ГСГО-3 | №38 | с Ярцево | с Ярцево | 1,98 | 1200 |
| ГСГО-2 | №39 | с Литовск | с Литовск | 8,24 | 1816 |
| ГРПШ-10МС | №40 | с Логоватое | с Логоватое, больница,ФАП | 98 | 40 |
| УГРШ-50-Н-0 | №41 | с Запольские Халеевичи | с Запольские Халеевичи | 8,24 | 2100 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1- Б.2.2414-ОГ-410 | №43 | с Мацковка | с Мацковка | 8,24 | 199 |
| ГРПШН-А-02 | №44 | с Старые-Халеевичи | с Старые-Халеевичи | 1,57 | 500 |
| ГСГО-3 | №45 | с Бучки | с Бучки | 8,24 | 1200 |
| ГСГО-2 | №46 | с Гриденки | с Гриденки | 8,24 | 3178 |
| ГРПШ-400-01У1 | №47 | с Десятуха ул Садовая | с Десятуха ул Садовая | 65,78 | 300 |
| ГРПШ-300-10-0,3 | №48 | с Десятуха | с Десятуха, лаборатория семеноводства ООО «Красный Октябрь» | 50 | 124 |
| ГСГО-2 | №49 | с Ковалево | с Ковалево | 8,24 | 1816 |
| ГРПШ-РДК-50\20Н-1Б.2.2414ОГ-512 | №50 | с Меленск, ул. Маршала Конева | с Меленск, ул. Маршала Конева | 60,79 | 435 |
| УГРШ-50Н-2-О | №51 | с Пролетарск | с Пролетарск | 68,54 | 3650 |
| УГРШ-50Н-2-О | №52 | с Савенки | с Савенки | 63,85 | 3270 |
| ГСГО-2 | №53 | г Стародуб ул Заводская | г Стародуб ул Заводская | 90 | 1816 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1 Г.2.2413-ОГ-4280 | №54 | с Новое Село | с Новое Село | 8,24 | 1372 |
| ГРПШН-А-02 | №55 | с Новополье | с Новополье | 1,57 | 500 |
| УГРШ-50Н-2-О | №56 | с Нижнее | с Нижнее | 60,25 | 1980 |
| ГРПШ 32/10 | №57 | г Стародуб ул. Краснооктябрьская, д 96 | г Стародуб ул. Краснооктябрьская д 96 ОАО «Стародубское АТП» | 90 | 100 |
| ГРПШ10-МС | №58 | г Стародуб пл. Красноармейская | г Стародуб пл Красноармейская ОАО «Монтажник» | 84 | 40 |
| ГРПШ10-МС | №59 | г Стародуб пл Красноармейская д 55 | г Стародуб, пл. Красноармейская д. 55 ООО«Мобиль-Моторс» | 84 | 40 |
| ГРПШ-400-У-1 | №60 | г Стародуб | г. Стародуб | 90 | 170 |
|  |  | ул. Семашко д 34 | ул. Семашко д 34, Стародубская ПТК, котельная |  |  |
| ГСГО-2 | №62 | с Пятовск | с Пятовск, котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 90 | 1816 |
| ГРПШ-07-У-1 | №67 | с Воронок | с Воронок | 76 | 450 |
| ГРПШ-07-У1 | №68 | с Алейниково | с Алейниково | 1,57 | 800 |
| ГСГО-2 | №70 | с Солова, ул.Пархоменко | с Солова, ул.Пархоменко | 8,24 | 3000 |
| ГСГО | №71 | с Дохновичи | с Дохновичи | 96,19 | 1200 |
| ГРПШ-10МС | №72 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 102а | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 102а ИП Соловьев Д.В. | 85 | 40 |
| ГРПШ-6 | №73 | с Воронок ул 1 Мая д 4 | с Воронок ул 1 Мая д 4 ИП Морозов А.М. | 85 | 6 |
| ГРПШ-10МС | №74 | п Кудрявцево ул Садовая | п Кудрявцево ул Садовая ТнВ производственная база «Сыр Стародубский» | 85 | 55 |
| ГРПШ-03м-У1 | №75 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 115 | г Стародуб ул Краснооктябрьская д 115 ТнВ «Сыр Стародубский» | 80 | 240 |
| ГРПШ-400-01У1 | №76 | н п Меленск Пр/З | н п Меленск, ул. Северная, д.1а адм.здание, гараж | 93,07 | 255 |
| ГРПШ-300-10-0,3 | №77 | с Занковка | с Занковка | 1,57 | 112 |
| ГСГО-2 | №78 | п Десятуха | п Десятуха зерносушилка ООО «Красный Октябрь» | 80 | 900 |
| ГРПШ-0,7-1У1 | №79 | с Лужки, ул.Первомайская | с Лужки | 8,24 | 360 |
| ГРПШ-07-1У1 | №80 | с Лужки, ул.Октябрьская | с Лужки | 8,24 | 360 |
| ГРПШ-07-1У1 | №81 | с Воронок | с Воронок | 80 | 360 |
| УГРШ-50-2-В/О | №83 | с Пролетарск | с Пролетарск | 8,24 | 3510 |
| УГРШ-50-НО | №84 | с Решетки | с Решетки | 8,24 | 1980 |
| УГРШ-50-НО | №85 | с Ильбово | с Ильбово | 8,24 | 2320 |
| УГРШ-50-НО | №86 | с Гарцево | с Гарцево | 8,24 | 2320 |
| ГРПШ-50-2-0 | №87 | с Ломаковка, ул. Криничная | с Ломаковка | 8,24 | 3480 |
| ГРПШ-10-1 | №88 | с Ломаковка, ул. Семеновская | с Ломаковка | 8,24 | 45 |
| ГРПШ-400-01-Б-0 | №89 | с Стратива | с Стратива | 1,57 | 600 |
| ГРПШ-15-1НУ | №90 | г Стародуб ул Семашко | г Стародуб, ул. Семашко, м-н «Восточный» | 75 | 7850 |
| УГРШ-50-Н-2-О | №91 | д Пестриково | д Пестриково | 8,24 | 2100 |
| ГРПШ-07-1У1 | №92 | д Колодезки | д Колодезки | 70 | 224 |
| ГРПШ-А-01-У | №93 | д Меженики | д Меженики | 70 | 800 |
| ГРПШ-32/6СГ-ЭК | №94 | п Кудрявцево | п Кудрявцево ул Садовая ТнВ производственная база «Сыр Стародубский» | 65 | 55 |
| ГРПШ-16-2В-У1 | №95 | г Стародуб ул Краснооктябрьская (перепускное) | г Стародуб ул Краснооктябрьская | 86,76 | 14800 |
| ГРПШ-Н-300-6-1,2 | №96 | д Жеча | д Жеча | 65 | 77 |
| ГРПШ-Н-300-6-1,2 | №97 | д Покослово | д Покослово | 65 | 77 |
| ГРПШ-400У1 | №98 | д Кудрявцево | д Кудрявцево | 31,88 | 136 |
| ГРПШ-400У1 | №99 | д Гусли | д Гусли | 31,88 | 136 |
| ГРПШ-13-2Н-У1 | №100 | п Десятуха | п. Десятуха зерносушилка ООО «Красный Октябрь» | 65 | 1250 |
| УГРПШ-01-У1 | №101 | г Стародуб ул Гагарина | г Стародуб ул Гагарина МУП ДКХ баня | 60 | 250 |
| УГРШ-50Н-О | №102 | г Стародуб ул Ленина | г Стародуб ул Ленина | 56,89 | 2100 |
| УГРШ-50Н-О | №103 | г Стародуб ул Луначарского | г Стародуб ул Луначарского | 82,3 | 2100 |
| УГРШ(К)-50Н-2-0 | №104 | д Крутая Буда | д Крутая Буда | 60 | 1500 |
| ГРПШ-05-2У-1 | №105 | д Михайловск | д Михайловск | 55 | 300 |
| ГРПШ-300-1Н | №106 | с Меленск школа | с Меленск школа | 55 | 40 |
| УГРШ-50Н-2-О | №107 | г Стародуб ул Краснооктябрьская | г Стародуб ул Краснооктябрьская | 86,76 | 2100 |
| ГРПШ 0,6/15,9/2/ИСД | №108 | д Яцковичи | д Яцковичи | 55 | 15 |
| ГСГО/25-00 | №109 | д Осколково | д Осколково | 8,24 | 546 |
| ГСГО/25-00 | №110 | д Зеленый Гай | д Зеленый Гай | 8,24 | 546 |
| УГРШ-50Н-2-0 | №111 | г Стародуб ул Фрунзе | г Стародуб ул. Фрунзе | 55 | 2100 |
| УГРШ-К-50Н-2-ЭК | №112 | с Меленск д/сад | с Меленск, д/сад | 55 | 3500 |
| ГРПН-50Н-2-ЭК-0 | №113 | н п Меленск сушилка | н п Меленск сушилка ООО «Меленский картофель» | 50 | 4050 |
| УГРШ-К-50-2-О | №114 | с Жеча | с Жеча | 50 | 900 |
| УГРШ-К-50-2 | №115 | д Газуки | д Газуки | 50 | 2100 |
| УГРШ-50Н-О | №116 | г Стародуб ул Фрунзе(закольц) | г Стародуб, ул. Фрунзе (закольцовка) | 25 | 2100 |
| УГРШ(К)-50Н-2-О | №117 | г Стародуб ул Красных партизан д 65 | г Стародуб ул. Красных партизан д. 65 | 50 | 900 |
| ГРПШ-04-2У1ЭК | №118 | с Азаровка | с Азаровка | 45 | 250 |
| ГРПШ-32/10/50-Б-0 | №119 | г Стародуб ул Ленина | г Стародуб ул. Ленина | 50 | 100 |
| УГРШ-50Н-2-О | №120 | п Красная звезда | п. Красная звезда | 51,67 | 2100 |
| ИТГАЗ-МВМ/50 | №121 | с Мишковка | с Мишковка | 86,31 | 2600 |
| ГРПШ-04-2У1 | №122 | с Воронок | с Воронок ООО «Брянская мясная компания» | 45 | 170 |
| ОПТИМУС-А0182-1000 | №123 | г Стародуб пер Красноармейский д 15 | г Стародуб пер Красноармейский д 15 | 40 | 65 |
| ШРП ИТГАЗ-МВN/50-2-О-Т | №124 | с Меленск | с Меленск | 93,07 | 2600 |
| ИТГАЗ-А/149-2-О-Т | №125 | с Пятовск | с Пятовск | 78,92 | 650 |
| ИТГАЗ-А/149-2-О-Т | №126 | с Левенка | с Левенка | 38,32 | 650 |
| ГРПШ-13-2Н-У1-П | №127 | г Стародуб пл Красноармейская д 19 | г Стародуб пл Красноармейская д.19 Стародубский ДРСУч | 40 | 1760 |
| ГСГО-МБ/25-06 | №128 | с Меленск | с Меленск ООО «ФХ Пуцко» | 40 | 2294 |
| УГРШ-50/2ЭК | №129 | д Гриденки | д Гриденки ООО «ФХ Пуцко» | 40 | 3480 |
| УГРШ-50Н-2-О | №130 | с Мохоновка | с Мохоновка | 75,13 | 2100 |
| УГРШ-50-2 | №131 | с Остроглядово | с Остроглядово | 46,86 | 2100 |
| УГРШ-50Н-2ЭК | №132 | с Меленск сушилка | с Меленск сушилка ООО «Меленский картофель» | 35 | 4050 |
| УГРШ(К)-50Н-2ЭК-Э-О | №133 | с Новое Село | с Новое Село ИП Ахламов А.В. | 35 | 1500 |
| УГРШ-50Н-2-О | №134 | г Стародуб ул.Семашко д15 Г | г Стародуб ул.Семашко д.15 Г | 35 | 900 |
| УГРШ(К)-50Н-2ЭК | №135 | с Левенка | с Левенка ООО «Красный Октябрь» свинарник | 30 | 300 |
| ГРПШ-12-2Н-У1 | №136 | г Стародуб ул Красноармейская | г Стародуб ул Красноармейская д 34А | 35 | 1700 |
|  |  | д 34А |  |  |  |
| УГРШ-50Н-2-О | №137 | с Тарасовка | с Тарасовка | 68,26 | 2100 |
| ГРПШ-13-2Н-У1 | №138 | п Красный | п Красный ТнВ «Авангард» сушилка | 30 | 1250 |
| Газовичок А4491-7000 | №139 | д Гриденки | д Гриденки ИП Довгалев М.М. сушилка | 30 | 500 |
| ЭС-ГРПШ-122/25/2-122/RG-2MB/2У1 | №140 | д Суховерхово | д Суховерхово | 25 | 347 |
| ГРПШ-13-2НУ-1-СГ | №141 | с Меленск сушилка | с Меленск ООО Меленский картофель» сушилка | 25 | 2950 |
| ГРПШ-04-2У1-СГ | №142 | с Меленск галлерея | с Меленск ООО «Мел.картофель» галлерея | 25 | 300 |
| УГРШ-50-2-ЭК | №143 | г.Стародуб ул Семашко дет сад | г.Стародуб ул. Семашко дет сад | 25 | 2300 |
| Газовичок А7123-1000 | №144 | д Гриденки | д Гриденки ИП Пуцко М.М. нежилые помещения | 20 | 900 |
| Газовичок А7123-1000-1 | №145 | н п Стратива | н п Стратива зерносушилка ООО «Меленский картофель» | 20 | 900 |
| ГРШП-РДП-50Н-1-Г.2.2414-ОГ-7138 | №146 | с.Пантусово | с.Пантусово | 53,95 | 1871 |
| УГРШ-50Н-2-Т-ЭК-Т | №147 | д.Коробовщина | д.Коробовщина | 20 | 1871 |
| УГРШ-50Н-2-Т-ЭК | №148 | с.Галенск | с.Галенск | 20 | 373 |
| ГРПШ Газовичок В0112-1000 | №149 | д Гриденки | д Гриденки ИП Пуцко М.М. коровник | 10 | 420 |
| ГРПШ Газовичок 35-2 | №150 | д Гриденки | д Гриденки ИП Пуцко М.М. теплогенератор | 10 | 35 |
| УГРШ(К)50 | №151 | д Крапивна | д Крапивна | 10 | 300 |
| ГРПШ-03М-2У-1-ЭК | №152 | с Меленск | с Меленск ИП Свистунов М.М. зеносушилка | 10 | 420 |
| УГРШ-50-Н-2-ЭК | №153 | с Степок | с Степок ООО «Красный Октябрь» животноводческий комплекс | 10 | 4050 |
| Газовичок-В0628-25 | №154 | г Стародуб ул Краснооктябрьская | г Стародуб ул Краснооктябрьская, д.102Б магазин ИП Шахова В.В. | 10 | 15 |
| ГРПШ-РДП-ЭКФО-50Н-1\1-4-1116-ОЭ-У-СГ | №155 | п Десятуха зерносушилка | п Десятуха ООО «Красный Октябрь» зерносушилка | 5 | 1372 |
| ГРПШ-РДК-ЭКФО-50С3-1/1-4-360-ОЭ-У | №156 | с Дохновичи | с Дохновичи, котельная | 5,94 | 1294 |

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Водоснабжение г. Стародуб

В настоящее время водоснабжение г.Стародуб осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). Количество скважин – 6 рабочих (ул. Веревченко, ул. Луговая, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Семашко, ул. Чехова), производительностью 20,79 м3/час каждая. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения имеется 2 водонапорные башни емкостью 30 м3 (не рабочие).

Обеспеченность жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением составляет 73%.

Общая протяженность сетей водоснабжения округа составляет 350,6 км.

Протяженность сетей водоснабжения:

- Город Стародуб – 99,1 км;

- Сети муниципального округа – 251,5 км.

Сети находятся в работоспособном состоянии. Водопроводные сети закольцованы, имеются и тупиковые. Все скважины подают воду на водозаборные сооружения (резервуар емкостью   1000 м3, насосная станция второго подъема) расположенные в центре муниципального округа по ул. Фрунзе. В магистральные сети муниципального округа вода от водозаборных сооружений, поступает по двум водоводам диаметром 300 мм.

Существующие артезианские скважины и водозаборные сооружения имеют  санитарно-защитные зоны в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источников водоснабжения. Граница первого пояса составляет 50 м.

Среднесуточное водопотребление  на 1 человека составляет  110 л/сут.

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется из общей водопроводной сети.

Отдельные водопроводные (около 50%) сети требуют полной замены в связи с их износом и большим сроком эксплуатации. В 2005-2006г. на всех скважинах были  произведены замены погружных насосов.

Таблица 4.4.1.1 - Информация по источникам водоснабжения г. Стародуб

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность, м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина ул.Семашко | 1998 |  |  | 499 | есть |
| Арт. скважина ул. Веревченко | 1936 |  |  | 499 | есть |
| Арт. скважина пер. Луговой | 1990 |  |  | 499 | есть |
| Арт. скважина ул. Крупской | 1978 |  |  | 499 | есть |
| Арт. скважина ул. Ленина | 1990 |  |  | 499 | есть |
| Арт.скважина ул. Чехова | 2012 |  |  | 499 | есть |

Таблица 4.4.1.2 - Отпущено ресурсов (2021 г.)

| Показатель | Ед. изм. | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | тыс. м3 | 675 |

Таблица 4.4.1.3 - Информация об очистных сооружениях водоснабжения ОСВ

| Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| Станция II подъема | 1989 | 1000 |

Водоснабжение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Источниками водоснабжения населения служат подземные воды. Извлечение подземных вод из недр в основном осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. В целом преобладают водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

На территории сельских населенных пунктов насчитывается  около 82 артезианских скважин в рабочем состоянии, обеспечивающих водоснабжение населения. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения имеется  82 водонапорные башни.

Общая протяжённость сетей водопровода составляет 251,5 км. Сети водопровода находятся в плохом состоянии, износ в среднем составляет около 60-80%.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Показатель среднесуточного отпуска воды на человека достаточно низкий, что связано с использованием  воды из децентрализованных водозаборов.

Источником водоснабжения потребителей являются подземные воды. Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа

«верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Система централизованного водоснабжения представлена, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

с.Воронок, п.Васильевка, с.Лужки, с.Алейниково, с.Стратива, с.Крутая Буда, с.Елионка, с.Солова

Системы централизованного водоснабжения имеются в 8-ми населенных пунктах: с.Воронок, п.Васильевка, с.Лужки, с.Алейниково, с.Стратива, с.Крутая Буда, с.Елионка, с.Солова. Центральный водопровод отсутствует только в с.Ломаковка.

Водопроводная система состоит из следующих элементов:

- Артезианская скважина,

- Водонапорная башня,

- Водопроводная сеть.

Имеются 15 артезианских скважин. 5 артезианских скважин имеют кадастровые номера и стоят на кадастровом учете.

в с. Лужки, инв. № 17341:10000/I, глубина 50 метров., кадастровый номер: 32- 23-17/011/2011-322;

в с. Лужки, инв. № 17342:10000/I, глубина 50 метров., кадастровый номер: 32- 23-17/011/2011-327;

в с. Воронок, инв. № 17344:10000/I, глубина 100 метров, кадастровый номер: 32-23-17/011/2011-331;

в с. Воронок, инв. № 17343:10000/I, глубина 55 метров, кадастровый номер: 32-23-17/011/2011-334;

в с. Елионка, инв. № 17345:10000/I, глубина 80 метров, кадастровый номер: 32-23-17/011/2011-320.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 47,9 км.

Таблица 4.4.1.4 - Информация по источникам водоснабжения

| Населенный пункт | № скважины | Год постройки скважины | Адрес скважины | Абсолютная отметка устья, м | Глубина, м. | Статистический уровень (глубина от поверхности), м | Опробованный водоносный горизонт | Объем водоотбора, м3/час | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Воронок | 783 | 1975 | Ул. Ленинградская | -- | 60 | 10 | верхнее-меловой | 15 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
|  | -- | 1965 | ул.Крестьянская | -- | 60 | 7 | верхнее-меловой | 10 | -- |
|  | -- | 2001 | ул.Советская | 180 | 55 | 10 | верхнее-меловой | -- | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
|  | -- | 2001 | ул.Стародубская | -- | 100 |  | верхнее-меловой | -- | -- |
| с.Лужки | -- | 1988 | ул. Октябрьская | 167,5 | 60 | 15 | верхнее-меловой | -- | ЭЦВ 6 х 6,3 х 85 |
|  | -- | 1989 | ул. Советская | 162 | 50 |  | верхнее-меловой | -- | ЭЦВ 6 х 10 х 50 |
|  | 368 | 1968 | Ферма | -- | 50 | 11 | верхнее-меловой | 10 | погружной насос |
|  | -- | 1956 | ул. Новая | -- | 50 | 8 | верхнее-меловой | 10 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
| пос.Васильевка | -- | 1963 | -- | -- | 65 | 3 | меловой | 10 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
| с. Елионка | -- | 1970 | ул.Школьная | -- | 80 | 8 | верхнее-меловой | 12 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
|  | -- | 1957 | -- | -- | 62,5 | 11 | верхнее-меловой | 15 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
| с.Солова | -- | 1968 | ул. Стародубская | -- | 40 | 11 | меловой | 12 | ЭЦВ 6 х 10 х 80 |
| с.Алейниково | -- | 1984 | ул. Центральная | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| с.Крутая Буда | -- | 1963 | ул. Озерная | -- | -- | -- | -- | -- | м |
| с. Стратива | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Таблица 4.4.1.5 - Данные по водопроводной сети

| Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Длина водопроводной сети, км | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Воронок | 1967 (ул. Малый Вороночек – 2010 г.) | 11,3 | 100 (ул. Малый Вороночек - 7) |
| с.Лужки | 2008 | 8,6 | 100 |
| пос. Васильевка | 1961 | 2,1 | 100 |
| с. Елионка | 1958 (ул. Пионерская – 2012г.) | 8,8 | 100 (ул. Пионерская - 5) |
| с.Солова | 1969 | 7,0 | 100 |
| с.Алейниково | 1977 | 6,8 | 100 |
| с.Крутая Буда | 1987 | 1,0 | 100 |
| с. Стратива | 2009 | 2,3 | 15 |

с. Гарцево, с. Колодезки, с. Вязовск, с. Михайловск, с. Ильбово, с. Галенск, с. Бучки, с. Ковалево, с. Артюшково, с. Пестриково

На данный момент централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: с. Гарцево, с. Колодезки, с. Вязовск, с. Михайловск, с. Ильбово, с. Галенск, с. Бучки, с. Ковалево, с. Артюшково, с. Пестриково. Обеспечение водой осуществляется подземными водозаборами (12 артезианских скважин и водонапорных башен), транспортировка воды – посредством водопроводных сетей, средний диаметр 100мм.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленный комплекс, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Таблица 4.4.1.6 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. |  | Производите льность, тыс. м³/сут | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Гарцево | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1991 |  | 0,016 | 90 | 30 |
| 2 | ВЗУ с. Колодезки | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1959 |  | 0,0067 | 79 | 30 |
| 3 | ВЗУ с. Вязовск | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1967 |  | 0,001 | 98 | 30 |
| 4 | ВЗУ с. Михайловск | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (2 шт.) | 1 | 1967 | 0,006 | 95 | 30 |
|  |  |  | 2 | 1976 | 0,004 | 85 | 30 |
| 5 | ВЗУ с. Ильбово | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1972 |  | 0,0017 | 80 | 30 |
| 6 | ВЗУ с. Галенск | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1977 |  | 0,002 | 98 | 30 |
| 7 | ВЗУ с.Бучки | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1974 |  | 0,003 | 90 | 30 |
| 8 | ВЗУ с. Ковалево | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (2 шт.) | 1 | 1958 | 0,018 | 65 | 30 |
|  |  |  | 2 | 1970 | - | 90 | 30 |
| 9 | ВЗУ с. Артюшково | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1969 |  | 0,011 | 94 | 30 |
| 10 | ВЗУ с. Пестриково | Артезианская скважина,водонапо- рная башня (1 шт.) | 1966 |  | 0,01 | 85 | 30 |

Таблица 4.4.1.7 - Данные по водопроводной сети

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км. | Износ водопроводных сетей |
| --- | --- | --- |
| село Гарцево | 5,0 | - |
| село Колодезки | 4,0 | 0,3км |
| село Галенск | 3,5 | 100% |
| дер. Ильбово | 3,0 | 0,3км |
| село Артюшково | 1,7 | - |
| дер. Пестриково | 3,7 | - |
| село Ковалево | 5,9 | 100% |
| дер. Бучки | 0,3 | 0,1км |
| село Михайловск | 4,0 | 100% |
| дер. Вязовск | 1,2 | 0,5км |
| Итого: | 32,3 | 14,6 км |

Водоснабжение села Алефин, поселка Десятуха, села Левенка, села Мереновка, села Невструево, села Пантусов, села Печеники, села Пролетарск, села Степок - централизованное. Водоснабжение осуществляется от подземного водозабора – артезианских скважин. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения (в том числе поселок Дубрава, деревня Басихин, поселок Раздолье, поселок Ворчаны, поселок Водотище), осуществляется из колодцев и скважин, которые находятся на территориях домовладений.

Водоснабжение осуществляется от 12 артезианских скважин. Артезианские скважины введены в эксплуатацию в период с 1962 по 1992г. Установленная максимальная суммарная мощность 1872 м3/сут.

На территории с. Мереновка находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосные станции расположены на территориях артезианских скважин с. Мереновка, установленная производительность которых 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-85.

На территории с. Левенка находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Левенка, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-85.

На территории с. Печеники находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Печеники, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-85.

На территории п. Десятуха находится пять артезианских скважин и пять водонапорных башен Рожновского, V=25м3. Насосные станции расположены на территории артезианских скважин п. Десятуха, установленная суммарная производительность – 780 м3/сут. На насосных станциях установлены насосы марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территории с. Пантусово находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=50м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Пантусово, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территории с. Невструево находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Невструево, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территории с. Алефин находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Алефин, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территории с. Степок находится одна артезианская скважина и одна водонапорная башня Рожновского, V=25м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Степок, установленная производительность – 156 м3/сут. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-65.

На территориях остальных населенных пунктов централизованное водоснабжение отсутствует.

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения – 80 %.

Таблица 4.4.1.8 - Информация по источникам водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборног о узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель ность, м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Мереновка | водозабор | 1970 | 156 | 120 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | ВЗУ с. Левенка | водозабор | 1972 | 156 | 120 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 3 | ВЗУ с. Печеники | водозабор | 1965 | 156 | 112 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
| 4 | ВЗУ п. Десятуха | водозабор | 1978 | 156 | 125 | 30 |
|  |  |  | 1967 | 156 | 115 | 30 |
|  |  |  | 1982 | - | 140 | 30 |
|  |  |  | 1968 | 156 | 145 | 30 |
|  |  |  | 1974 | 156 | 160 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (3 шт.) | 1967 | - |  | - |
|  |  |  | 1974 | - |  | - |
|  |  |  | 1982 | - |  | - |
| 5 | ВЗУ с. Пантусов | водозабор | 1986 | 156 | 175 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция | - | - | - | - |
|  |  | 3-го подъёма |  |  |  |  |
|  |  | РЧВ W=50м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  | ВЗУ с. Невструево | водозабор | 1969 | 156 | 140 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  | ВЗУ с. Алефин | водозабор | 1992 | 156 | 137 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  | ВЗУ с. Степок | водозабор | 1962 | 156 | 175 | 30 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 2-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | нас.станция 3-го подъёма | - | - | - | - |
|  |  | РЧВ W=25м3 (1шт.) | - | - | - | - |

Таблица 4.4.1.9 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, м. |  | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная сеть с. Лопатни | 1970 | 15 600 |  | 150 | асбестоцемент | замена |
|  |  |  |  | 110 | сталь | замена |
| Водопроводная сеть с. Гута-Корецкая | 1972 | 2 200 |  | 150 | асбестоцемент | замена |
|  |  | 4 000 |  | 63 | сталь | замена |
| Водопроводная сеть д. Заречье | 1977 | 4 500 |  | 110 | сталь | замена |

Большинство водопроводных сетей были проложены в начале 1970г. Средний возраст водопроводных сетей составляет 44 лет (1970г.).

Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет.

Водопроводные сети муниципального образования находятся в и зношенном состоянии. Износ сетей водоснабжения по населенным пунктам составляет 90 %.

Водопроводная сеть на территории п. Десятуха, проложенная в 1968-1978 гг., находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участки сетей по улицам: ул. Школьная (180 м), ул. Ленина (200 м).

Водопроводная сеть с. Левенка проложена в 1972 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участок сетей по улице Центральная (300 м).

Водопроводная сеть с. Мереновка проложена в 1970 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участок сетей по улице Первомайская (150 м).

Водопроводная сеть с. Пантусово проложена в 1986 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участок сетей по улице Школьная (300 м).

Водопроводная сеть с. Невструево проложена в 1969 году, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В первую очередь участок сетей по улице Центральная (280 м).

На территории с. Занковка находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 25 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Занковка, установленная производительность - 16 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 16-75 -1 шт.

На территории д. Макаровка находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины д. Макаровка, установленная производительность - 6,5 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 6,5-85 -1 шт.

На территории с. Новомлынка находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой Воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Новомлынка установленная производительность - 6,5 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 6,5-85 -1 шт.

На территории х. Плоцкое находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 50 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины х Плоцкое, установленная производительность - 20 м3/час. На насосной станции установлены насосы марки ЭЦВ- 6-10-80 - 2шт.

На территории с. Картушин находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины с. Картушин, установленная производительность - 10 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 10-80 -1 шт.

На территории п. Красная Звезда находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины п. Красная Звезда, установленная производительность - 6,3 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6-3-85 - 1 шт.

На территории п. Красный находится одна артезианская скважина и один резервуар чистой воды объемом 15 м3. Насосная станция расположена на территории артезианской скважины п Красный, установленная производительность - 6,3 м3/час. На насосной станции установлен насос марки ЭЦВ-6- 3-85 - 1 шт.

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения - 60 %.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения:

- Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно - техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами}.

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию} на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Таблица 4.4.1.10 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительн ость, тыс. м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Занковка | Арт. скважина | 2014 | 0,384 | 70 | 30х30 |
| 2 | д. Макаровка | Арт. скважина | 1978 | 0,156 | 43 | 30х30 |
| 3 | с. Новомлынка | Арт. скважина | 1978 | 0,156 | 50 | 30х30 |
| 4 | х. Плоцкое | Арт. скважина | 2010 | 0,48 | 43 | 30х30 |
| 5 | с. Картушин | Арт. скважина | 1971 | 0,24 | 50 | 30х30 |
| 6 | п. Красная Звезда | Арт. скважина | 1968 | 0,151 | 85 | 30х30 |
| 7 | п. Красный | Арт. скважина | 1970 | 0,151 | 85 | 30х30 |

Таблица 4.4.1.11 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод в с.Занковка | 2014 | 5107 | 4,063 км -110 1,044 км - 65 | полиэтилен |
| Водопровод с Макаровка | 1960 | 1000 | 75 | асбест |
| Водопровод с.Новомлынка | 1978 | 3500 | 75 | асбест |
| Водопровод х. Плоцкое | 2010 | 3500 | 100 | асбест |
| Водопровод с. Картушин | 1971 | 4200 | 75 | Асбест, полиэтилен |
| Водопровод п Кр. Звезда | 1986 | 1450 | 100 |  |
| Водопровод ТнВ «Авангард» | 1986 | 2400 | 100 |  |

с. Запольские Халеевичи, с. Стар. Халеевичи, д. Вишенки, с. Селище, с. Литовск, д. Мацковка, п. Май, с. Ярцево

Источниками водоснабжения населения служат подземные воды. Извлечение подземных вод из недр в основном осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. Преобладают водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Сети водопровода находятся в плохом состоянии, износ в среднем составляет около 95%.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 34,6 км.

На данный момент централизованное водоснабжение имеется в 8 населенных пунктах: с. Запольские Халеевичи, с. Стар. Халеевичи, д. Вишенки, с. Селище, с. Литовск, д. Мацковка, п. Май, с. Ярцево. Обеспечение водой осуществляется подземными водозаборами (11 артезианских скважин и водонапорных башен), транспортировка воды – посредством водопроводных сетей, средний диаметр 100мм.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленный комплекс, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Таблица 4.4.1.12 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производи тельность, м/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня - место расположения «Соловки» территории с.Зап-Халеевичи | Артскважина и водонапорная башня | 1971 | 39 | 56 | 30 |
| 2 | Водонапорная башня - расположенная в 100 метрах к северу от с.Ст-Халеевичи | Артскважина и водонапорная башня | 1971 | 32 | 43 | 30 |
| 3 | водонапорная башня - место расположения колхозный двор в д.Вошенки | Артскважина и водонапорная башня | 1972 | 30 | 50 | 30 |
| 4 | водонапорная башня - место расположения МТФ территория с.Ярцево | Артскважина и водонапорная башня | 1980 | 32 | 43 | 30 |
| 5 | водонапорная башня расположенная в 200 метрах к северу от с.Литовск | Артскважина и водонапорная башня | 1981 | 39 | 60 | 30 |
| 6 | водонапорная башня расположенная в 300 метрах к юго-западу от д.Мацковка | Артскважина и водонапорная башня | 1986 | 32 | 43 | 30 |
| 7 | водонапорная башня расположенная на территории пЛчела Клинцовского района в 1 км. от п.Май | Артскважина и водонапорная башня | 1977 | 30 | 50 | 30 |
| 8 | Водонапорная башня - место расположения «СТФ» территория с.Зап-Халеевичи | Артскважина и водонапорная башня | 1988 | 39 | 60 | 30 |
| 9 | Водонапорная башня - место расположения «тракторный стан» территория с.Селище | Артскважина и водонапорная башня | 1972 | 39 | 52 | 30 |
| 10 | Водонапорная башня - место расположения территория с.Селище | Артскважина и водонапорная башня | 1973 | 32 | 42 | 30 |
| 11 | Водонапорная башня - расположенная в с.Ст- Халеевичи МТФ 2 | Артскважина и водонапорная башня | 1991 | 32 | 48 | 30 |

Таблица 4.4.1.13 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод в с.Зпольские халеевичи | 1972 | 1972 | 3058 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в с.Зпольские халеевичи | 1973 | 1973 | 3000 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в с.Старые халеевичи | 1972 | 1972 | 5111 | 100 | асбест |
| Водопровод в д.Вишенки | 1971 | 1971 | 1000 | 100 | асбест |
| Водопровод в с.Селище | 1973 | 1973 | 8431 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в с.Литовок | 1981 | 1981 | 4100 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в д.Мацковка | 1986 | 1986 | 1700 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в с.Ярцево | 198Ю | 1980 | 5000 | 100 | Ст 20 |
| Водопровод в п.Май | 1977 | 1977 | 3200 | 100 | Ст 20 |

д. Камень, д. Крюков, с. Логоватое, с. Чубковичи, с. Нижнее

Коммунальное водоснабжение осуществляется из подземных источников.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 36,2 км. Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является МУП ДКХ, в безвозмездное пользование которому было передано 11,284 км водопроводных сетей и 3 отдельно стоящие водонапорные башни.

Сети водопровода находятся в плохом состоянии, износ в среднем составляет около 95%.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

На данный момент централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных пунктах: д. Камень, д. Крюков, с. Логоватое, с. Чубковичи, с. Нижнее. Обеспечение водой осуществляется подземными водозаборами (6 артезианских скважин и водонапорных башен), транспортировка воды – посредством водопроводных сетей, средний диаметр 100мм.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленный комплекс, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Таблица 4.4.1.14 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. |  | Производительность, м/сут | Глубина, м | Наличие ЗОО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ д . Камень | Артезианская скважина, водонапорная башня (1 шт.) | 1966 |  | Нд | 72 | 30 |
| 2 | ВЗУ с Логодатое | Артезианская скважина, водонапорная башня (1 шт) | 1986 |  | 17,7 | 75 | 30 |
| 3 | ВЗУ с. Чубковичи | Артезианская скважина, водонапорная башня (1 шт) | 1976 |  | Нд | 40 | 30 |
| 4 | ВЗУ с. Нижнее | Артезианская скважина, водонапорная башня (2 шт ) | 1 | 1976 | 191 | 80 | 30 |
|  |  |  | 2 | 1962 | 8,2 | 77 | 30 |
| 5 | ВЗУ д. Крюков | Артезианская скважина, водонапорная башня (1 шт) | 1967 |  | Нд | 71 | 30 |

Таблица 4.4.1.15 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д . Камень | 1977 | 8350 | 110,76 | Металло-пластик и чугун | Замена 25 км |
| д. Крюков | 1976 | 11181 | 110,76 | Металло-пластик и чугун | Замена 5,0 км |
| с.Логоватое | 1986 | 5784 | 110,76 | Металло-пластик и чугун | Замена 100% |
| с Чубковичи | 1976 | 5385 | 114 | Металло-пластик и чугун | Замена 25 км |
| С. Нижнее | 1962-1976 | 5500 | 110 | Металло-пластик и чугун | Замена 15 км |

п. Меленек

Коммунальное водоснабжение осуществляется из подземных источников. Извлечение подземных вод из недр в основном осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами. преобладают водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является МУП ДКХ на балансе и техническом обслуживании которого содержится трубопроводов 32,3км., водозабор, два резервуара питьевой воды) и 14 отдельно стоящих действующих скважин и 2 резервные скважины. Главной проблемой является практически полный износ оборудования, прежде всего сетей водоснабжения. в целях более экономного расходования питьевой воды необходима установка приборов учета воды, как поквартирных, так и общедомовых. в настоящий момент только 50 % квартир в многоквартирных домах оборудованы приборами учета воды. Артезианские скважины также не оборудованы счетчиками подъема воды.

Описание функционирования систем водоснабжения.

В 13 населенных пунктах (Меленек, Савенкц Меженики, Новое село, базуки, Лучковичи, Голибисово, Яцковичи, Берновичи, Суховерково, Невзорово, Гриденки, Жеча) насчитывается около 17 артезианских скважин в рабочем состоянии, в том числе 2 резервных, обеспечивающих водоснабжение населения. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения имеется около 15 водонапорных башен, станции 1-го и 2-го подъема воды в н. п. Меленек с 2-мя резервуарами для хранения питьевой воды емкостью по 250 м3.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленные комплексы, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы

Подача воды населению, которое не охбачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений

Таблица 4.4.1.16 - Информация по источникам водоснабжения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с Меленек |  | 1970 | 0,387 | 115 | имеется |
|  |  | нас .станция 1-го подъёма | 1970 | 0,387 | - | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | 1982 | 0,387 | ~ | - |
|  |  | РЧВ V=250 Я 12 шт] | 1982 | ~ | ~ | ~ |
| 2 | В ЗУ с. Меленек | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1957 | 0,387 | 75 |  |
| 3 | ВЗУ е Меленек (Водопровод Савенки! | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1959 | 0156 | 75 | имеется |
| 7 | ВЗУ д Невзорово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1963 | 0156 | 122 |  |
| 5 | ВЗУ д Гриденки | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1992 | 0156 | 179 |  |
| 6 | ВЗУ д Суховерхово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1963 | 0,156 | 183 |  |
| 7 | ВЗУ д Берновичи | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1963 | 0,156 | 96 |  |
| 8 | ВЗУ д Сзлибисово | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1968 | 0,156 | 85 |  |
| 9 | ВЗУ д Яцковичи | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1979 | 0156 | 86 |  |
| 10 | ВЗУ д Яцковичи | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1986 | 0156 | 95 |  |
| 11 | ВЗУ е Новое село | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1968 | 0156 | 80 |  |
| 12 | ВЗУ с. Новое Село | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1972 | 0,156 | 170 |  |
| 13 | ВЗУ д. Сазуки | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1972 | 0,156 | 80 |  |
| % | ВЗУ д. Меженики | Артезианская скважина, водонапорная башня | 1988 | 0,156 | 90 |  |
| 15 | ВЗУ пос. Жеча | Артезианская скважина, водонапорная башня | 2005 | 0156 | 183 |  |
| 16 | ВЗУ пос. Жеча | Артезианская скважина, водонапорная башня | 2005 | 0156 | Ж |  |

Таблица 4.4.1.17 - Данные по водопроводной сети

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, метр | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Берновичи | 1993 | 2500 | Магистральный Ду-100, Ответвления- Ду -50,20 | Полиэтилен |  |
| д. выстриково | 1988 | 1200 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| д. Сриденки | 1988 | 3200 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| д. Базуки | 1972 | 900 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен, Асбестоцемент | Замена 700 м. |
| д. Солибисово | 1988 | 1400 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| пос. Жеча | 2005 | 1100 | Магистральный Ду-100, Ответвления- Ду -50,20 | Полиэтилен |  |
| д. Меженики | 1988 | 4600 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен, Асбестоцемент | Замена 1000 м. |
| с. Меленек | 1982 | 5500 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен, Металл, асбестоцемент | Замена 1500 м. |
| д. Невзорова | 1986 | 1500 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| с. Новое село | 1976 | 3000 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен, Асбестоцемент | Замена 500 м |
| д. Суховерхово | 1989 | 1500 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| д. Савенки | 1988 | 2200 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |
| с Яцкавичи | 1979 | 1200 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Асбестоцемент |  |
| п. Победа | 1986 | 1100 | Магистральный Ду-100, Ответвления-Ду-50,20 | Полиэтилен |  |

Качество питьевой воды

За последние годы экспертиза на соответствие качества воды ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" не проводилось. По экспертным оценкам качество воды можно оценить как удовлетворительное. Все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны (ЗСО) первого пояса и соответствуют нормам  СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО подземного источника устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение	качества	жилищно-коммунального	обслуживания населения по системе водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения МО «Стародубский муниципальный округ».

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Производительность водозаборных узлов ограничена дебитом скважин. Данный резерв позволит обеспечить услугой централизованного водоснабжения перспективных потребителей.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

4.4.7. Оценка технического и технологического состояния

Аварийность (с учетом повреждения оборудования)	8 ед./км

Износ водопроводных сетей 98%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене	343,58 км

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения:

- Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно - техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4.4.8. Анализ инженерно-технического, экономического и организационного потенциала системы водоснабжения.

Информации представлена в разделе 5.4.1.

4.4.9 Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

По данным водоснабжающих организаций источники водоснабжения обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой потребителей муниципального образования.

4.4.10. Величины потерь воды

Потери воды в сетях достигают 30-45%.

4.4.11. Ретроспективный анализ динамики развития предприятий водоснабжения муниципального округа за последние 3-5 лет.

Данные для ретроспективного анализа отсутствуют.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

Водоотведение г. Стародуб

В настоящее время  система  канализации в муниципальном округе не развита. Здания с централизованной системой канализации расположены в основном в центральной части.

Обеспечение зданий муниципального округа канализацией составляет 30%.

В г. Стародубе имеются 2-е очистных сооружений (городские и п. Масленка). Площадь иловых площадок 3100 кв.м.

Сточные воды от жилой застройки и промпредприятий самотечными коллекторами диаметром 150…500 мм подаются в канализационные насосные станции (КНС), затем перекачиваются в главные коллекторы главной канализационной насосной станции (ГКНС) и далее направляются на городские очистные сооружения канализации. После очистки стоки сбрасываются в реку Бабинец.

Производительность очистных сооружений – 3,5 тыс. м3/сут.

Основные коллекторы проходят по улицам: Воровского, Московской, Гагарина, Семашко, Урицкого, Колхозной  до ГКНС, расположенной по улице Колхозной.

На территории г. Стародуб находятся 4 КНС, находящиеся на балансе МУП ДКХ г. Стародуб. Все внутриквартальные КНС производят откачку сточных вод по одной нитке напорного коллектора. Вторые нитки напорных коллекторов отсутствуют. Электроснабжение КНС осуществляется от одного источника электроэнергии, что соответствует второй категории надежности. ГКНС имеет вторую категорию надежности.

Неканализованные районы с усадебной застройкой оборудованы выгребами с последующим удалением бытовых отходов на существующие очистные сооружения.

Общая протяженность сетей канализации г. Стародуб составляет 11,26 км.  Строительство  сетей осуществлялось в период 1966…1970г. Срок службы части самотечных и напорных коллекторов превышает нормативные показатели. Износ составляет 85%. Отдельные канализационные сети требуют полной замены в связи с износом и большим сроком эксплуатации.

Расход хозяйственно-бытовых  и производственных стоков в настоящее время составляет 560 тыс. м3/сут.

Существующие очистные сооружения морально устарели, и не обеспечивают  очистку сточных вод до уровня современных нормативов. Очистные сооружения находятся в стадии реконструкции. Требуется дальнейшая реконструкция.

Автономные существующие очистные сооружения для очистки бытовых вод расположены в п. Масленка. Очистные сооружения «Биокомпакт» имеет производительность 100 м3/сут. Очищенные стоки сбрасываются в реку Бабинец.

Водоотведение сельских населенных пунктов Стародубского муниципального округа

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных.

Канализационная сеть проложена только в с. Меленек. Сточные воды от жилой застройки и объектов социальной сферы самотечными коллекторами подаются в канализационные насосные станции, далее направляются на очистные сооружения (поля фильтрации) и в реку Бабинец.

Другие населенные пункты не канализированы. Часть объектов социальной сферы оборудованы выгребами с последующим вывозом.

Строительство сетей канализации не ведется.

Требует расширения существующая система канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Таблица 4.5.1.1 - Объем водоотведения (2021г.)

| Показатель | Ед. изм. | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение | тыс. м3 | 560 |

Таблица 4.5.1.2 - Информация по очистным сооружениям канализации КОС

| Место расположения КОС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| Ул. Колхозная | 1960 | 3,5 |
| П. Масленка | 1984 | 0,24 |
| Гидротехнические сооружения пруды накопительные Стародубский муниципальный округ, с.Меленск | 1990г. |  |

Таблица 4.5.1.3 - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |

Таблица 4.5.1.4 - Характеристика канализационных насосных станций КНС

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| г. Стародуб, ул. Урицкого |  |  |
| г.Стародуб, пер. Пожарный |  |  |
| г. Стародуб, ул. Колхозная |  |  |
| г. Стародуб, ул. Карла Маркса(Масленка) |  |  |
| Канализационно-насосная станция КНС 37 Стародубский муниципальный округ с.Меленск | 1983 | Фкт.0,2 тыс. м3 сутки Проектная 1,8 |

Таблица 4.5.1.5 - Протяженность сетей на начало 2022года

| Показатель | Ед. изм. | На начало 2022 года |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение | км | 12,86 |

4.5.2. Показатели готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Эксплуатация системы централизованного водоснабжения Стародубского муниципального округа сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество и безопасность водоснабжения:

- Износ большого количества участков водопроводных сетей составляет более 90%. Потери воды в водопроводных сетях превышают 30% от общего количества поднятой воды. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции изношенных и аварийных участков.

- Насосное оборудование, обеспечивающее подъем и транспортировку воду потребителям, находится в изношенном состоянии. Требуется проведение ремонта и замена насосного оборудования в системах централизованного водоснабжения.

4.5.3. Оценка технического и технологического состояния

Централизованная система водоотведения представляет собой совокупность инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения. По системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов общей протяженностью порядка 12,86 км, отводятся сточные воды, образующиеся на территории Стародубского муниципального округа.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее острой является проблема износа канализационных сетей. Поэтому особое внимание должно уделяться их реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Устойчивая работа системы канализации муниципального округа обеспечивается реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения.

4.5.4. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

В системе централизованного водоотведения г. Стародуб, выпуск сточных вод производится после очистных сооружений. В остальных населенных пунктах используются выгреба, что негативно влияет на окружающую среду.

4.5.5. Анализ инженерно-технического, экономического и организационного потенциала системы водоотведения.

Информации представлена в разделе 5.5.1.

4.5.6. Величины потерь стоков по сетям

Данные о велечине потерь стоков отсутствуют.

4.5.7. Ретроспективный анализ динамики развития предприятий электроснабжения муниципального округа за последние 3-5 лет.

Данные для ретроспективного анализа отсутствуют.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

4.6.1. Оценка технического и технологического состояния

По результатам проведенного конкурсного отбора между АО «Чистая планета» и Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области заключены Соглашения по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области: №1 (зона деятельности - районы северной, восточной и южной частей области) и №2 (зона деятельности - районы западной части Брянской области, включающая муниципальное образование «Стародубский муниципальный округ»), согласно которых АО «Чистая планета» присвоен статус регионального оператора, с датой начала выполнения обязанностей, предусмотренных соглашением, не позднее 01.01.2019 г. и со сроком - 10 лет.

Таким образом, АО «Чистая планета», являясь региональным оператором, обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Брянской области, в том числе, на территории муниципального образования «Стародубский муниципальный округ».

Заявок в адрес АО «Чистая планета» на заключение договоров на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО с территории данного муниципального образования не поступало.

Вывоз твердых коммунальных отходов с мест накопления, расположенных на территории муниципального образования «Стародубский муниципальный округ» осуществляется на полигон ТКО Климовского района по адресу: Брянская область, Климовский район, сельское поселение Сачковичское.

Данный полигон находится в ведении ООО «ЭкопромКлимово.

Объем собираемых в 2021  г.  ТКО  с  территории  муниципального  образования «Стародубский муниципальный округ» составил - 79,2 тыс. м3

Уровень собираемости платежей за коммунальную услугу - обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Стародубский муниципальный округ» в сентябре 2022 года составляет - 93,1 %.

Таблица 4.6.1 - Информация о полигоне ТКО

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта |  |  |  | Вид объекта | Назначение ОРО | Площадь объекта, га | Проектная вместимость, тыс .тонн | Остаточная вместимость на 01.01. 2020, тыс. тонн | Проектная мощность, тыс.тонн/ год | Классы опасности принимаемых отходов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Географические координаты | Ближайший населенный пункт, км и наименование | Код ОКТМО | Кадастровый номер участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полигон ТКО Климовского района | 52,393933, 32,133917 | Брянская область, Климовский район, на территории Сачковского сельского поселения | 15628000 | 32:12:0270202:3 | Поли-гон ТКО | Захоронение | 8,4 | 88,527 | 39,4 | 5,9 | IV,V | 2008 |

4.6.2. Анализ инженерно-технического, экономического и организационного потенциала

системы электроснабжения.

Информации представлена в разделе 5.6.1.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В Стародубском муниципальном округе реализуются программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-,теплоснабжения.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4. 7.1. Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 52 | 100 | 98 |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | 12,09 | - | 30,77 |
| газоснабжение | 86 | 100 | 100 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

## Анализ управляемости системы коммунальной инфраструктуры и ее взаимодействие с потребителями

Теплоснабжение

В теплоснабжающей организации муниципального округа существует собственная аварийно-диспетчерская служба, осуществляющая контроль за параметрами работы источников тепловой энергии и тепловых сетей. Диспетчерская служба тепловых сетей работает в штатном режиме, поддерживая телефонную связь с ЦДС ГУП «Брянсккоммунэнерго». Диспетчерский пункт не оборудован системой сбора и передачи данных на базе АСКУЭ и АСУ ТП.

Водоснабжение

Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоснабжения на объектах системы централизованного водоснабжения муниципального образования «Стародубский муниципальный округ» в настоящее время не предусмотрена. Включение и отключение скважин водозаборов выведено в диспетчерский пункт на пульт управления дежурного персонала. За режимом работы следит дежурный машинист.

В рассматриваемый перспективный период планируются следующие мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения:

- установка системы автоматического контроля уровня воды РЧВ.

При вводе в эксплуатацию новых источников водоснабжения планируется оснащать их системами диспетчеризации и телемеханизации, автоматизированными системами управления режимами. Для этого планируется установка частотно-регулируемых приводов, оборудования для диспетчеризации сигналов работы насосного оборудования скважин, технологического оборудования водоочистки и систем охранно-пожарной сигнализации.

Это позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- снизить потери питьевой воды в сетях;

- снизить затраты на обслуживание системы водоснабжения.

Водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах системы централизованного водоотведения муниципального образования в настоящее время отсутствуют.

Внедрение указанных систем в рассматриваемый период планируется в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем централизованного водоотведения, предусмотренных настоящей схемой.

## Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в Стародубском муниципальном округе  создана Единая дежурная диспетчерская служба как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

ЕДДС МО «Стародубский муниципальный округ» выполняет следующие основные задачи:

- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), произошедших на территории МО «Стародубский муниципальный округ» и поступивших сообщений с территории Брянской области и Российской Федерации;

- оповещение и информирование руководства ГО, муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории МО «Стародубский муниципальный округ», предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории МО «Стародубский муниципальный округ», населения и ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ» о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в округе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории муниципального образования) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией МО «Стародубский муниципальный округ», органами местного самоуправления и ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ»;

- информирование ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ», сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства, поступивших по проводной телефонной линии), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;

- организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих на телефон ЕДДС (в том числе через единый номер «112») и контроля результатов реагирования;

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории МО «Стародубский муниципальный округ», постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

Основные функции ЕДДС муниципального образования

На ЕДДС МО «Стародубский муниципальный округ» возлагаются следующие основные функции:

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);

- информационное обеспечение работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Стародубский муниципальный округ» (далее - КЧС и ОПБ);

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до руководителей органов местного самоуправления, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и корректировка заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения муниципального образования вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения МО «Стародубский муниципальный округ»;

- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до руководителей органов местного самоуправления МО «Стародубский муниципальный округ» и органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, предложений по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по подчиненности;

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования;

- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала ЕДДС для несения оперативного дежурства на муниципальном и объектовом уровнях РСЧС.

## Анализ системы взаимодействия субъектов системы коммунальной инфраструктуры по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Порядок взаимодействия ЕДДС МО «Стародубский муниципальный округ» и ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ» определяется положениями Постановления Правительства Брянской области от 21 июня 2021 года N 209-п « О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Брянской области», межведомственными нормативными правовыми актами, Планами взаимодействия, соглашениями об информационном обмене и взаимодействии и регламентами к ним.

Осуществлять прием сообщений (обращений) граждан о нарушениях лесного законодательства на территории муниципального образования (обращений о возможных незаконных рубках деревьев, незаконной деятельности лесоприемных пунктов и т.д.);

При приеме сообщений (обращений) граждан о нарушениях лесного законодательства на территории муниципального образования, необходимо получить от абонента следующую информацию по местоположению лесного участка (объекта):

Регистрировать все входящие сообщения (обращения) граждан о нарушениях лесного законодательства на территории муниципального образования;

Оперативное информирование для принятия мер экстренного реагирования районного отдела внутренних дел и соответствующих отделов организации и обеспечения деятельности лесничества (далее – ОО и ОД лесничество)

В границах муниципального образования, посредством телефонного оповещения и дублирующим сообщением в электронной форме;

В целях централизованного формирования направлять все зарегистрированные входящие сообщения (обращения) граждан о нарушениях лесного законодательства на территории муниципального образования в электронной форме.

Порядок работы ЕДДС муниципального образования

Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС МО «Стародубский муниципальный округ» от населения по всем имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения через единый телефонный номер «112», от сигнальных систем и систем мониторинга, от ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ», вышестоящих и взаимодействующих органов управления РСЧС по прямым каналам и линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС.

При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), ЕДДС муниципального образования поручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ» и силам РСЧС, в компетенции которых находится реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости уточняет действия привлеченных ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ».

При классификации сложившейся ситуации как ЧС, оперативный дежурный ЕДДС МО «Стародубский муниципальный округ» немедленно докладывает:

- главе МО «Стародубский муниципальный округ» (председателю КЧС и ОПБ),

- первому заместителю главы муниципального образования,

- начальнику отдела по делам ГО и ЧС,

- ЦУКС Главного управления;

- оценивает обстановку,

- уточняет состав привлекаемых сил и средств, проводит их оповещение (в том числе и через ДДС предприятий),

- отдает распоряжения на необходимые действия,

- контролирует их выполнение отданных распоряжений.

Одновременно готовятся формализованные документы о факте ЧС для последующей передачи в вышестоящие органы управления РСЧС и задействованные ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ».

При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится информация о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Стародубский муниципальный округ», сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управления РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятельности администраций всех уровней и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МО «СТАРОДУБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Перспектива развития территории МО «Стародубский муниципальный округ» рассматривается до 2041 г.

Документами территориального планирования является генеральный план МО «Стародубский муниципальный округ», который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Брянской области, округа и муниципального округа.

## Определение перспективных показателей развития муниципального округа с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно Генеральному плану реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по муниципальному образованию после 2025 г., в результате чего численность населения к 2041 г. увеличится.

Таблица 5.1.1 Динамика численности населения муниципального округа, чел.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2025 г. (I очередь) | 2041 г. (расчет. срок) |
| Стародубский муниципальный округ | 35458 | 34500 | 34040 |

В целом по муниципальному образованию численность населения уменьшится

Таким образом, генеральным планом принята численность населения МО «Стародубский муниципальный округ» на первую очередь – 34500 человек, на расчетный срок – 34040 человек.

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории округа.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- созданием    механизма     социальной     защищённости     населения и   поддержки   молодых    семей,    стимулированием   рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- совершенствованием социальной инфраструктуры..

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом муниципального округа, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в муниципальном округе с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Общая прогнозная численность населения МО «Стародубский муниципальный округ» на расчетный срок до 2041 года составит 34040 человек.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Проектом принят неблагоприятный прогноз развития муниципального округа.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов муниципального округа составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных Генеральным планом муниципального округа должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статические данные:

- Численность населения за последние годы;

- Метод передвижки возрастов;

- Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории муниципального округа;

- Учет позитивного влияния выполнения мероприятий Генеральной схемы муниципального округа. Уровень жизни населения.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов муниципального округа: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы, отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточность финансовых ресурсов.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в муниципальном округе необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории муниципального округа, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики муниципального округа необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач.

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

- Место расположения объекта;

- Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

- Наличие	резерва	пропускной	способности	сетей,	обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих  источниках системы электроснабжения	в результате перспективного строительства;

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность	 модернизации	или	нового	строительства	объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей;

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка л/с;

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие	резерва,	дефицита	отпускаемой	мощности	на существующих источниках системы электроснабжения мо;

- Пропускная способность электрических сетей;

- Подключаемые нагрузки (квт);

- Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

- Пропускная способность газопроводов;

- Требуемое количество топлива;

- Целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Согласно стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Стародубский муниципальный округ» на период  до 2041 года»

Жилищно-коммунальное хозяйство

Цель: Повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Задачи:

1.Обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества.

2.Сохранение и обновление муниципального жилищного фонда.

3.Улучшение жилищных условий граждан,  сокращение ветхого и аварийного жилого фонда.

4.Снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса. Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

5.Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

6.Создание благоприятных  жилищных условий  для населения муниципального округа, прежде всего малообеспеченных и социально незащищенных граждан.

7.Развитие кадрового потенциала отрасли.

8.Создание доступности для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам.

Поставленные цели и задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства  будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий. В среднесрочном периоде планируется:

1. Реализация целевых и адресных программ.

2. Реализация проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- реализация инвестиционных программ предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- 3. Регламентация взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных домах, товариществ собственников жилья и управляющих организаций при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и их оплате.

4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Рациональное использование природных ресурсов и охраны окружающей среды

Цель: Улучшение состояния окружающей среды, снижение негативной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности.

Задачи:

- Обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды.

- Рациональное использование природных ресурсов.

- Совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера.

- Модернизация объектов коммунального хозяйства с использованием эколого-ориентированных технологий.

Основные инвестиционные проекты:

- Модернизация объектов ЖКХ, строительство эколого - направленных объектов.

- Модернизация котельного оборудования до 2030 года.

Таблица 5.2.1 - Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека и окружающей среды:

| Л® п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соблюдение технологии очистки сточных вод | МУП ДКХ | Постоянно |
|  | Глубокая доочистка сточных вод до норм НДС | МУП ДКХ | Постоянно |
| 3. | Контроль за сбросом загрязняющих веществ по критериям опасности всех ингредиентов | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» | По договору |
| 4. | Обезвоживание, сушка, хранение и реализация осадка | МУП ДКХ | Постоянно |
| 5. | Разработка декларации о воздействии на окружающую природную среду | МУП ДКХ | 1 раз в 7 лет |

Планируется реконструкция существующей системы отведения стоков с биологическими очистными сооружениями, эксплуатация которой позволит своевременно отводить сточные воды, не допуская сброса неочищенного стока в водные объекты, что позволит избежать загрязнения окружающей среды.

Также, для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, предполагается подключение абонентов, пользующихся выгребными ямами, к существующей и перспективной системе водоотведения.

Новые формы по сбору ТКО с применением  глубокой сортировки с частичной переработкой на фракции и использованием в качестве сырьевой базы для получения биогумуса создаст инновационный подход к решению вопросов по переработке ТКО.

5.2.1 Электроснабжение

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:

- электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

- электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;

- электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

- электроприёмники инженерных сооружений.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Основными факторами, влияющими на рост спроса на электроэнергию в будет:

-развитие экономики муниципального округа: реконструкция и расширение свинофермы, организация птицефермы, тепличного хозяйства, строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции, строительство жилищно-коммунальных (усадебная и многоэтажная застройка) и общественных объектов (здравоохранения, общественно-деловые и коммерческого значения).

Электроснабжение новых объектов будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций 10/0,4 кВ ОАО « МРСК-Центра»- «Брянскэнерго».

Для повышения технического уровня и состояния электросетевых объектов необходимо выполнить замену морально и физически устаревшего электросетевого оборудования.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах муниципального округа наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110кВ потребуется строительства сетей и подстанций напряжением 10/0,4кВ, которые необходимо согласовать с ведомственными организациями во время строительства.

Существующие воздушные сети и трансформаторные подстанции находящиеся на территории застройки демонтируются.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы Стародубского муниципального округа будут являться:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования;

- строительство новых и реконструкция существующих электросетей;

- замещение используемой энергии на альтернативные источники.

На первую очередь и расчетный период проектом намечаются следующие мероприятия:

- модернизация  электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок на существующих линиях электропередач при новом строительстве;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого учета энергоресурсов, энергосберегающих светильников уличного освещения).

Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) и подстанции (ПС) в нормальном режиме эксплуатации слабо загрязняют окружающую природную среду. По специфическому воздействию на экологию электрические сети можно отнести к «мягко» влияющим производствам. Загрязнение водной, воздушной среды и почвы, как правило, происходит лишь во время строительства и частично при ремонтных работах.

К специфическим воздействиям ВЛ и ПС относятся: электромагнитные поля, акустический шум, озон, окислы азота, электропоражение птиц, садящихся на провода, изоляторы и конструкции опор.

Особенно отрицательно воздействуют на живую природу (при определенных условиях) электрические (ЭП) и магнитные (МП) поля. Защитой от этих влияний является соблюдение предельно допустимых уровней (ПДУ) напряженности ЭП, определенных «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия ЭП, создаваемого ВЛ промышленной частоты».

Как гигиенические нормы эти ПДУ имеют смысл, но как экологические - практически нет, поскольку не учитывают специфику конкретных биоценозов. Оправданием повсеместного применения указанных ПДУ напряженности ЭП в качестве природоохранных являются экологически безопасная длительная эксплуатация большого числа ВЛ сверх- и ультравысокого напряжения. Однако влияние ПДУ на гидроценозы ничем не подтверждено, поскольку гидросфера - не среда обитания человека.

Таким образом, требуется разработка системы объективных экологических нормативов, определяющих допустимые границы вмешательства человека в ход естественных процессов на соответствующей территории и других средах. Устанавливая ПДУ по ЭП и МП, нужно иметь допустимые средства измерения нормируемых величин. Такие измерители напряженности ЭП и МП, а также метрологические установки для их аттестации разработаны СибНИИЭ. В настоящее время выпущена партия измерителей ЭП, но ими оснащены далеко не все сетевые предприятия и санитарные службы.

Наиболее существенно ВЛ и ПС влияют на орнитофауну. Выбор трасс ВЛ и размещение ПС следует производить с учетом мест расселения и путей миграции птиц, а также в зависимости от их состава и ценности. Защита птиц заключается в создании условий, исключающих их гнездование на опорных конструкциях ВЛ и ПС, а также в реализации технических решений, препятствующих перекрытию изоляционных промежутков тушками птиц. Кроме того, необходимо региональный видовой состав орнитофауны.

Неспецифическое отрицательное воздействие на окружающую природу оказывается в основном при сооружении ВЛ и ПС в результате вырубки леса, отчуждения определенной территории под конструкции ВЛ и размещении ПС, нарушении устойчивости поверхностного слоя почвы в тундре, лесотундре, полупустынях, горных районах, развития эрозионных и оползневых процессов, ограничения использования земли в охранной зоне.

Минимальный ущерб для природной среды обеспечивается ландшафтно-экологическим сопровождением ВЛ на всех стадиях ее сооружении и функционирования. Основой такого сопровождения является региональная ландшафтно-экологическая информация многоцелевого назначения.

Ландшафтно-экологические карты могут служить основой выбора природоохранных мероприятий на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации электрических сетей, в том числе при ее расширении и техническом перевооружении. Природоохранные мероприятия должны не только обеспечивать защиту природных систем от воздействия ВЛ и ПС, но и исключать негативное влияние окружающей среды на нормальную работу электропередачи.

5.2.2 Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций округа является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Сельские населённые пункты, расположенные на территории муниципального округа,  будут застраиваться,  в основном, одноэтажными жилыми домами  с газовым отоплением.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных  потребуется наполовину меньше.

Развитию теплоснабжения будет способствовать реализация следующих мероприятий:

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей;

- замена теплосетей с большим процентом износа.

Таблица 5.2.2.1. - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Расчетный период (до 2041 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляци ю зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Г кал/ч |
| 1. г. Стародуб, кот. 1, ул. Первомайская, 46 | 4,5 | 2,413 | 0,2446 | 2,335 | 2,08 |  | 2,08 | 0,104 |
| 2. г. Стародуб, КНР, ул. К. Маркса, 108 | 0,172 | 0,158 | 0,0189 | 0,1529 | 0,2226 |  | 0,2226 | 0,0886 |
| 3. г. Стародуб, кот. 5, ул.Семашко,23 | 1,8 | 0,93 | 0,0162 | 0,9 | 0,647 | 0,28 | 0,927 | 0,0432 |
| 4. г. Стародуб, кот. 8, пл. Красноармейская, 16 | 1,2 | 1,048 | 0,0184 | 1,014 | 0,6 |  | 0,6 | 0,3956 |
| 5. г. Стародуб, кот. 10, ул. Красноармейская,34а | 19,5 | 15,905 | 0,3392 | 15,396 | 13,57 | 1,13 | 12,7 | 0,3568 |
| 6. Котельная № 13 с. Левенка | 0,25 | 0,25 | 0,006 | 0,244 | 0,12 |  | 0,12 | 0,124 |
| 7. Котельная №16 с. Десятуха | 7,03 | 7,03 | 0,165 | 6,865 | 2,1 |  | 2,1 | 4,765 |
| 8. Кот.№14. с. Дохновичи, Магистральная, 28а |  |  |  | 1,035 | 0,57 |  | 0,57 | 0,465 |
| 9. Кот. №15. с. Пятовск, ул. Школьная,2а |  |  |  | 0,972 |  |  | 0,459 | 0,513 |

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Охрана атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна объектами теплоэнергетики связано в основном с выбросами дымовых газов, образующихся при сжигании органического топлива в котлах электростанций. В связи с этим для снижения вредного воздействия энергетики на воздушный бассейн может быть использовано как минимум три пути:

- уменьшение количества и улучшение качества органического топлива, сжигаемого для производства электроэнергии и теплоты;

- подавление образования и улавливание вредных компонентов дымовых газов и сокращение благодаря этому выброса электростанциями вредных веществ в атмосферу;

- уменьшение концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы в результате рассеивания вредных выбросов высокими трубами электростанций, более рационального их размещения, усиления контроля за выбросами и экологическое управление режимами энергетических предприятий с использованием экологически чистых топлив.

5.2.3. Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, строительство новых.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения Стародубского муниципального округа и улучшения условий проживания населения необходимо поэтапное решение следующих задач:

- установка узлов коммерческого учета расхода газа в котельных;

- установка газовых счетчиков в жилых домах усадебной и мноэтажной застройки;

- полная реализация программы газификации Брянской области:

- прокладка, преимущественно, полиэтиленовых труб (уменьшение стоимости строительства газопроводов почти в 2 раза).

5.2.4. Водоснабжение.

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП .

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок..

Основные цели территориального планирования муниципального образования «Стародубский муниципальный округ»:

- обеспечение устойчивого развития муниципального округа; как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни населения;

- сокращение темпов снижения численности населения с последующей стабилизацией.

Динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост последнего предусматривается за счет сокращения оттока населения, что возможно при повышении качества жизни:

- повышение качества жизни жителей, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

- развитие и обеспечение надежности функционирования транспортной и инженерной инфраструктуры.

Стратегической установкой Генерального плана является обеспечение экологической безопасности территории и населения при максимальном сохранении существующих природных систем и дальнейшем оздоровлении экологической ситуации. Для этого необходимо решение следующих задач:

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и улучшение экологогигиенической ситуации;

- организация современной системы сбора и утилизации отходов

- предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

- Таблица 5.2.4.1 Общий годовой баланс подачи и реализации воды МО Стародубский муниципальный округ

| Населенный пункт | Тип застройки | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |
| г. Стародуб | жилая застройка существующая и планируемая | 1650,3 | 1650,3 | 3300,6 |
| с. Азаровка | жилая застройка существующая и планируемая | 28,2 | 28,2 | 56,4 |
| с. Алейниково | жилая застройка существующая и планируемая | 21,3 | 21,3 | 42,6 |
| с. Алефин | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 1 | 2 |
| с. Артюшково | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| п. Барбино | жилая застройка существующая и планируемая | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| д. Басихин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д. Березовка | жилая застройка существующая и планируемая | 22,4 | 22,4 | 44,8 |
| д. Берновичи | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| пос. Берновичский | жилая застройка существующая и планируемая | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Бродок | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 | 5,4 | 10,8 |
| д. Буда Корецкая | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| с. Буда-Понуровская | жилая застройка существующая и планируемая | 0,5 | 0,5 | 1 |
| д. Бучки | жилая застройка существующая и планируемая | 2,1 | 2,1 | 4,2 |
| п. Васильевка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,9 | 2,9 | 5,8 |
| п. Васильевка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| п. Вербовка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| д. Вишенки | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| п. Водотище | жилая застройка существующая и планируемая | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| п. Волна | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| пос. Вольный | жилая застройка существующая и планируемая | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| с. Воронок | жилая застройка существующая и планируемая | 99,1 | 99,1 | 198,2 |
| п. Ворчаны | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Выстриково | жилая застройка существующая и планируемая | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д.Вязовск | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д. Газуки | жилая застройка существующая и планируемая | 5,7 | 5,7 | 11,4 |
| с.Галенск | жилая застройка существующая и планируемая | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
| пос. Галещина | жилая застройка существующая и планируемая | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| с.Гарцево | жилая застройка существующая и планируемая | 15 | 15 | 30 |
| д. Голибисово | жилая застройка существующая и планируемая | 1,5 | 1,5 | 3 |
| д. Горислово | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| пос.Горный | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Гриденки | жилая застройка существующая и планируемая | 15,3 | 15,3 | 30,6 |
| п. Гудковский | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| п. Гусли | жилая застройка существующая и планируемая | 2,9 | 2,9 | 5,8 |
| с. Дареевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 35,4 | 35,4 | 70,8 |
| с. Дедов | жилая застройка существующая и планируемая | 6 | 6 | 12 |
| пос. Дедюки | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| с. Демьянки | жилая застройка существующая и планируемая | 23,3 | 23,3 | 46,6 |
| п. Десятуха | жилая застройка существующая и планируемая | 89,5 | 89,5 | 179 |
| п. Днепровка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Дохновичи | жилая застройка существующая и планируемая | 56,5 | 56,5 | 113 |
| х. Друговщина | жилая застройка существующая и планируемая | 12,4 | 12,4 | 24,8 |
| п. Дубняки | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| п. Дубрава | жилая застройка существующая и планируемая | 3 | 3 | 6 |
| с. Елионка | жилая застройка существующая и планируемая | 39,8 | 39,8 | 79,6 |
| с. Еремин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Желанный | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| пос. Желтая Акация | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| пос. Жеча | жилая застройка существующая и планируемая | 13,5 | 13,5 | 27 |
| п. Заболотье | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| с. Занковка | жилая застройка существующая и планируемая | 15,5 | 15,5 | 31 |
| с. Запольские Халеевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 35,2 | 35,2 | 70,4 |
| п. Зеленый Гай | жилая застройка существующая и планируемая | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
| п. Иванчиков | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д.Ильбово | жилая застройка существующая и планируемая | 12,4 | 12,4 | 24,8 |
| д. Истровка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| х. Каменчуковка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| д. Камень | жилая застройка существующая и планируемая | 46,8 | 46,8 | 93,6 |
| с. Картушин | жилая застройка существующая и планируемая | 19 | 19 | 38 |
| п. Кирпичики | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| с.Ковалево | жилая застройка существующая и планируемая | 15,3 | 15,3 | 30,6 |
| п. Ковалевщина | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Колодезки | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 | 5,4 | 10,8 |
| д. Коробовщина | жилая застройка существующая и планируемая | 4,4 | 4,4 | 8,8 |
| х. Коровченка | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 | 5,4 | 10,8 |
| с. Крапивна | жилая застройка существующая и планируемая | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
| п. Красиловка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| п.Красная Звезда | жилая застройка существующая и планируемая | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| п. Красный | жилая застройка существующая и планируемая | 24,5 | 24,5 | 49 |
| п. Круглое | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Крутая Буда | жилая застройка существующая и планируемая | 11,1 | 11,1 | 22,2 |
| д. Крюков | жилая застройка существующая и планируемая | 22,5 | 22,5 | 45 |
| п. Кудрявцев | жилая застройка существующая и планируемая | 2,1 | 2,1 | 4,2 |
| п. Кулики | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Курковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 36 | 36 | 72 |
| с. Левенка | жилая застройка существующая и планируемая | 51,1 | 51,1 | 102,2 |
| п. Липица | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Литовск | жилая застройка существующая и планируемая | 4 | 4 | 8 |
| с. Логоватое | жилая застройка существующая и планируемая | 19 | 19 | 38 |
| с. Ломаковка | жилая застройка существующая и планируемая | 18 | 18 | 36 |
| с. Лужки | жилая застройка существующая и планируемая | 30,4 | 30,4 | 60,8 |
| п. Луканичи | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| пос. Ляды | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| д. Мадеевка | жилая застройка существующая и планируемая | 6,6 | 6,6 | 13,2 |
| п. Май | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д. Макаровка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,4 | 1,4 | 2,8 |
| п. Малиновка | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| д. Малышкин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Мацковка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| д. Меженики | жилая застройка существующая и планируемая | 10,8 | 10,8 | 21,6 |
| с. Меленск | жилая застройка существующая и планируемая | 106,2 | 106,2 | 212,4 |
| с. Мереновка | жилая застройка существующая и планируемая | 15,7 | 15,7 | 31,4 |
| п. Мирный | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| с.Михайловск | жилая застройка существующая и планируемая | 6,5 | 6,5 | 13 |
| с. Мишковка | жилая застройка существующая и планируемая | 45,9 | 45,9 | 91,8 |
| с. Мохоновка | жилая застройка существующая и планируемая | 15,9 | 15,9 | 31,8 |
| д. Мытничи | жилая застройка существующая и планируемая | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| д. Невзорово | жилая застройка существующая и планируемая | 1,5 | 1,5 | 3 |
| д. Невструево | жилая застройка существующая и планируемая | 2 | 2 | 4 |
| с. Нижнее | жилая застройка существующая и планируемая | 27,7 | 27,7 | 55,4 |
| х. Новенький | жилая застройка существующая и планируемая | 6,1 | 6,1 | 12,2 |
| с. Новое Село | жилая застройка существующая и планируемая | 17,1 | 17,1 | 34,2 |
| с. Новомлынка | жилая застройка существующая и планируемая | 24,2 | 24,2 | 48,4 |
| п. Новополье | жилая застройка существующая и планируемая | 3,7 | 3,7 | 7,4 |
| д. Обуховка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Озерное | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Осколково | жилая застройка существующая и планируемая | 4,6 | 4,6 | 9,2 |
| с. Остроглядово | жилая застройка существующая и планируемая | 51,9 | 51,9 | 103,8 |
| с. Пантусов | жилая застройка существующая и планируемая | 18,9 | 18,9 | 37,8 |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| д.Пестриково | жилая застройка существующая и планируемая | 8,4 | 8,4 | 16,8 |
| с. Печеники | жилая застройка существующая и планируемая | 6,3 | 6,3 | 12,6 |
| х. Плоцкое | жилая застройка существующая и планируемая | 8,6 | 8,6 | 17,2 |
| пос. Победа | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| д. Покослово | жилая застройка существующая и планируемая | 3,5 | 3,5 | 7 |
| п. Поляны | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Понуровка | жилая застройка существующая и планируемая | 77,1 | 77,1 | 154,2 |
| д. Приваловка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| д. Прокоповка | жилая застройка существующая и планируемая | 9,6 | 9,6 | 19,2 |
| с. Пролетарск | жилая застройка существующая и планируемая | 7,7 | 7,7 | 15,4 |
| с. Пятовск | жилая застройка существующая и планируемая | 35,1 | 35,1 | 70,2 |
| п. Раздолье | жилая застройка существующая и планируемая | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| с.Решетки | жилая застройка существующая и планируемая | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
| с. Рябцево | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| д. Савенки | жилая застройка существующая и планируемая | 5,5 | 5,5 | 11 |
| д. Садовая | жилая застройка существующая и планируемая | 0,5 | 0,5 | 1 |
| с. Селище | жилая застройка существующая и планируемая | 22,7 | 22,7 | 45,4 |
| с. Сергеевск | жилая застройка существующая и планируемая | 6,7 | 6,7 | 13,4 |
| д. Случок | жилая застройка существующая и планируемая | 18,8 | 18,8 | 37,6 |
| д. Соколовка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,4 | 1,4 | 2,8 |
| с. Солова | жилая застройка существующая и планируемая | 35 | 35 | 70 |
| с. Старые Халеевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 19,6 | 19,6 | 39,2 |
| с. Степок | жилая застройка существующая и планируемая | 8,9 | 8,9 | 17,8 |
| п. Стодолы | жилая застройка существующая и планируемая | 3,3 | 3,3 | 6,6 |
| с.Стратива | жилая застройка существующая и планируемая | 16,7 | 16,7 | 33,4 |
| д. Суховерхово | жилая застройка существующая и планируемая | 6,6 | 6,6 | 13,2 |
| с. Суходолье | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Тарасовка | жилая застройка существующая и планируемая | 16 | 16 | 32 |
| д. Тютюри | жилая застройка существующая и планируемая | 2,5 | 2,5 | 5 |
| д. Хомутовка | жилая застройка существующая и планируемая | 8,8 | 8,8 | 17,6 |
| п. Червоный Яр | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
| д. Човпня | жилая застройка существующая и планируемая | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| с. Чубковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 40,2 | 40,2 | 80,4 |
| д.Шершевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 2,1 | 2,1 | 4,2 |
| с. Шкрябино | жилая застройка существующая и планируемая | 37,2 | 37,2 | 74,4 |
| д. Шняки | жилая застройка существующая и планируемая | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| с. Ярцево | жилая застройка существующая и планируемая | 8,4 | 8,4 | 16,8 |
| с. Яцковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  | 674,4 |
| Итого на первую очередь |  |  |  | 7417,6 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| г. Стародуб | жилая застройка существующая и планируемая | 1634 | 1634 | 3268 |
| с. Азаровка | жилая застройка существующая и планируемая | 27,7 | 27,7 | 55,4 |
| с. Алейниково | жилая застройка существующая и планируемая | 20,9 | 20,9 | 41,8 |
| с. Алефин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Артюшково | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| п. Барбино | жилая застройка существующая и планируемая | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| д. Басихин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д. Березовка | жилая застройка существующая и планируемая | 21,6 | 21,6 | 43,2 |
| д. Берновичи | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| пос. Берновичский | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| п. Бродок | жилая застройка существующая и планируемая | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| д. Буда Корецкая | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| с. Буда-Понуровская | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| д. Бучки | жилая застройка существующая и планируемая | 2 | 2 | 4 |
| п. Васильевка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| п. Васильевка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| п. Вербовка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| д. Вишенки | жилая застройка существующая и планируемая | 1,7 | 1,7 | 3,4 |
| п. Водотище | жилая застройка существующая и планируемая | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| п. Волна | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| пос. Вольный | жилая застройка существующая и планируемая | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| с. Воронок | жилая застройка существующая и планируемая | 97,2 | 97,2 | 194,4 |
| п. Ворчаны | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| д. Выстриково | жилая застройка существующая и планируемая | 1,1 | 1,1 | 2,2 |
| д.Вязовск | жилая застройка существующая и планируемая | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| д. Газуки | жилая застройка существующая и планируемая | 5,5 | 5,5 | 11 |
| с.Галенск | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| пос. Галещина | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| с.Гарцево | жилая застройка существующая и планируемая | 14,7 | 14,7 | 29,4 |
| д. Голибисово | жилая застройка существующая и планируемая | 1,4 | 1,4 | 2,8 |
| д. Горислово | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| пос.Горный | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| д. Гриденки | жилая застройка существующая и планируемая | 15 | 15 | 30 |
| п. Гудковский | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| п. Гусли | жилая застройка существующая и планируемая | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| с. Дареевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 34,8 | 34,8 | 69,6 |
| с. Дедов | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 | 5,4 | 10,8 |
| пос. Дедюки | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| с. Демьянки | жилая застройка существующая и планируемая | 22,8 | 22,8 | 45,6 |
| п. Десятуха | жилая застройка существующая и планируемая | 80,1 | 80,1 | 160,2 |
| п. Днепровка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Дохновичи | жилая застройка существующая и планируемая | 50,5 | 50,5 | 101 |
| х. Друговщина | жилая застройка существующая и планируемая | 12,2 | 12,2 | 24,4 |
| п. Дубняки | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| п. Дубрава | жилая застройка существующая и планируемая | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| с. Елионка | жилая застройка существующая и планируемая | 39 | 39 | 78 |
| с. Еремин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| п. Желанный | жилая застройка существующая и планируемая | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| пос. Желтая Акация | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| пос. Жеча | жилая застройка существующая и планируемая | 13,2 | 13,2 | 26,4 |
| п. Заболотье | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Занковка | жилая застройка существующая и планируемая | 15,1 | 15,1 | 30,2 |
| с. Запольские Халеевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 34,6 | 34,6 | 69,2 |
| п. Зеленый Гай | жилая застройка существующая и планируемая | 2 | 2 | 4 |
| п. Иванчиков | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д.Ильбово | жилая застройка существующая и планируемая | 12,2 | 12,2 | 24,4 |
| д. Истровка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| х. Каменчуковка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,5 | 0,5 | 1 |
| д. Камень | жилая застройка существующая и планируемая | 46,5 | 46,5 | 93 |
| с. Картушин | жилая застройка существующая и планируемая | 18,7 | 18,7 | 37,4 |
| п. Кирпичики | жилая застройка существующая и планируемая | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| с.Ковалево | жилая застройка существующая и планируемая | 15,2 | 15,2 | 30,4 |
| п. Ковалевщина | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Колодезки | жилая застройка существующая и планируемая | 5,2 | 5,2 | 10,4 |
| д. Коробовщина | жилая застройка существующая и планируемая | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
| х. Коровченка | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 | 5,4 | 10,8 |
| с. Крапивна | жилая застройка существующая и планируемая | 3,7 | 3,7 | 7,4 |
| п. Красиловка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| п.Красная Звезда | жилая застройка существующая и планируемая | 4,7 | 4,7 | 9,4 |
| п. Красный | жилая застройка существующая и планируемая | 24,1 | 24,1 | 48,2 |
| п. Круглое | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Крутая Буда | жилая застройка существующая и планируемая | 10,9 | 10,9 | 21,8 |
| д. Крюков | жилая застройка существующая и планируемая | 22,1 | 22,1 | 44,2 |
| п. Кудрявцев | жилая застройка существующая и планируемая | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
| п. Кулики | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Курковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 35,3 | 35,3 | 70,6 |
| с. Левенка | жилая застройка существующая и планируемая | 45,6 | 45,6 | 91,2 |
| п. Липица | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Литовск | жилая застройка существующая и планируемая | 4 | 4 | 8 |
| с. Логоватое | жилая застройка существующая и планируемая | 18,6 | 18,6 | 37,2 |
| с. Ломаковка | жилая застройка существующая и планируемая | 17,6 | 17,6 | 35,2 |
| с. Лужки | жилая застройка существующая и планируемая | 29,7 | 29,7 | 59,4 |
| п. Луканичи | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| пос. Ляды | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| д. Мадеевка | жилая застройка существующая и планируемая | 6,5 | 6,5 | 13 |
| п. Май | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д. Макаровка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,4 | 1,4 | 2,8 |
| п. Малиновка | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| д. Малышкин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Мацковка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| д. Меженики | жилая застройка существующая и планируемая | 10,5 | 10,5 | 21 |
| с. Меленск | жилая застройка существующая и планируемая | 105,5 | 105,5 | 211 |
| с. Мереновка | жилая застройка существующая и планируемая | 14 | 14 | 28 |
| п. Мирный | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с.Михайловск | жилая застройка существующая и планируемая | 6,3 | 6,3 | 12,6 |
| с. Мишковка | жилая застройка существующая и планируемая | 41 | 41 | 82 |
| с. Мохоновка | жилая застройка существующая и планируемая | 15,6 | 15,6 | 31,2 |
| д. Мытничи | жилая застройка существующая и планируемая | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| д. Невзорово | жилая застройка существующая и планируемая | 1,4 | 1,4 | 2,8 |
| д. Невструево | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| с. Нижнее | жилая застройка существующая и планируемая | 27,1 | 27,1 | 54,2 |
| х. Новенький | жилая застройка существующая и планируемая | 6 | 6 | 12 |
| с. Новое Село | жилая застройка существующая и планируемая | 16,7 | 16,7 | 33,4 |
| с. Новомлынка | жилая застройка существующая и планируемая | 24 | 24 | 48 |
| п. Новополье | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
| д. Обуховка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| п. Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Озерное | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Осколково | жилая застройка существующая и планируемая | 4,5 | 4,5 | 9 |
| с. Остроглядово | жилая застройка существующая и планируемая | 50,9 | 50,9 | 101,8 |
| с. Пантусов | жилая застройка существующая и планируемая | 17 | 17 | 34 |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| д.Пестриково | жилая застройка существующая и планируемая | 8,2 | 8,2 | 16,4 |
| с. Печеники | жилая застройка существующая и планируемая | 5,6 | 5,6 | 11,2 |
| х. Плоцкое | жилая застройка существующая и планируемая | 8,5 | 8,5 | 17 |
| пос. Победа | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| д. Покослово | жилая застройка существующая и планируемая | 3,4 | 3,4 | 6,8 |
| п. Поляны | жилая застройка существующая и планируемая | 0 | 0 | 0 |
| с. Понуровка | жилая застройка существующая и планируемая | 76,3 | 76,3 | 152,6 |
| д. Приваловка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
| д. Прокоповка | жилая застройка существующая и планируемая | 9,4 | 9,4 | 18,8 |
| с. Пролетарск | жилая застройка существующая и планируемая | 6,9 | 6,9 | 13,8 |
| с. Пятовск | жилая застройка существующая и планируемая | 34,5 | 34,5 | 69 |
| п. Раздолье | жилая застройка существующая и планируемая | 1 | 1 | 2 |
| с.Решетки | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| с. Рябцево | жилая застройка существующая и планируемая | 0,5 | 0,5 | 1 |
| д. Савенки | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 | 5,4 | 10,8 |
| д. Садовая | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| с. Селище | жилая застройка существующая и планируемая | 22,3 | 22,3 | 44,6 |
| с. Сергеевск | жилая застройка существующая и планируемая | 6,6 | 6,6 | 13,2 |
| д. Случок | жилая застройка существующая и планируемая | 16,8 | 16,8 | 33,6 |
| д. Соколовка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| с. Солова | жилая застройка существующая и планируемая | 34,2 | 34,2 | 68,4 |
| с. Старые Халеевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 19,2 | 19,2 | 38,4 |
| с. Степок | жилая застройка существующая и планируемая | 8 | 8 | 16 |
| п. Стодолы | жилая застройка существующая и планируемая | 2,9 | 2,9 | 5,8 |
| с.Стратива | жилая застройка существующая и планируемая | 16,3 | 16,3 | 32,6 |
| д. Суховерхово | жилая застройка существующая и планируемая | 6,4 | 6,4 | 12,8 |
| с. Суходолье | жилая застройка существующая и планируемая | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| с. Тарасовка | жилая застройка существующая и планируемая | 14,3 | 14,3 | 28,6 |
| д. Тютюри | жилая застройка существующая и планируемая | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
| д. Хомутовка | жилая застройка существующая и планируемая | 8 | 8 | 16 |
| п. Червоный Яр | жилая застройка существующая и планируемая | 3,5 | 3,5 | 7 |
| д. Човпня | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| с. Чубковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 39,7 | 39,7 | 79,4 |
| д.Шершевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 2 | 2 | 4 |
| с. Шкрябино | жилая застройка существующая и планируемая | 36,5 | 36,5 | 73 |
| д. Шняки | жилая застройка существующая и планируемая | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| с. Ярцево | жилая застройка существующая и планируемая | 8,3 | 8,3 | 16,6 |
| с. Яцковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  | 657,9 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  | 7236,5 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Для повышения эффективности работы систем водоснабжения Стародубского муниципального округа необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- промывка (очистка) заилившихся артезианских скважин;

- очистка и дезинфекция водонапорных башен;

- очистка и дезинфекция водопроводных сетей;

- реконструкция водопроводных сетей, перекладка участков изношенных водопроводных сетей;

- восстановление неработающих систем водоснабжения, закольцовывание локальных систем в одну централизованную систему для гарантированного водоснабжения населения;

- тампонаж неиспользуемых существующих скважин;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,       установка  счетчиков потребления воды;

- обеспечение высокого уровня очистки воды в социальных учреждениях округа – дошкольных учреждениях, школах, больницах;

- приобретение специализированной техники для ремонта водопроводных сетей и инженерного оборудования.

- В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения    проектом предусматривается реализация следующих мероприятий:

- осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   технологии очистки воды;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

- создание специализированных организаций по обслуживанию объектов водоснабжения.

На расчетный срок необходимо предусмотреть своевременную реконструкцию изношенных водопроводных сетей и сооружений с применением современных материалов, поддержание систем водоснабжения в работоспособном состоянии.

5.2.5. Водоотведение

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок. Принципами развития централизованной системы водоотведения муниципального округа являются:

- постоянное	улучшение	качества	предоставления	услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении  услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

- Основными	задачами,	решаемыми	в	разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- повышение	качества	очистки	сбрасываемых	сточных вод за счет модернизации существующих очистных сооружений и строительства новых;

- обновление	канализационной	сети	с целью повышения надежности	и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 4.5.1.1 – Перспективный баланс отведенных стоков

| Населенный пункт | Тип застройки | Быт. строки, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |
| г. Стародуб | жилая застройка существующая и планируемая | 3300,6 |
| с. Азаровка | жилая застройка существующая и планируемая | 56,4 |
| с. Алейниково | жилая застройка существующая и планируемая | 42,6 |
| с. Алефин | жилая застройка существующая и планируемая | 2 |
| с. Артюшково | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| п. Барбино | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 |
| д. Басихин | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| д. Березовка | жилая застройка существующая и планируемая | 44,8 |
| д. Берновичи | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| пос. Берновичский | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 |
| п. Бродок | жилая застройка существующая и планируемая | 10,8 |
| д. Буда Корецкая | жилая застройка существующая и планируемая | 1,6 |
| с. Буда-Понуровская | жилая застройка существующая и планируемая | 1 |
| д. Бучки | жилая застройка существующая и планируемая | 4,2 |
| п. Васильевка | жилая застройка существующая и планируемая | 5,8 |
| п. Васильевка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,4 |
| п. Вербовка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 |
| д. Вишенки | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 |
| п. Водотище | жилая застройка существующая и планируемая | 2,6 |
| п. Волна | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| пос. Вольный | жилая застройка существующая и планируемая | 2,6 |
| с. Воронок | жилая застройка существующая и планируемая | 198,2 |
| п. Ворчаны | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| д. Выстриково | жилая застройка существующая и планируемая | 2,4 |
| д.Вязовск | жилая застройка существующая и планируемая | 1,6 |
| д. Газуки | жилая застройка существующая и планируемая | 11,4 |
| с.Галенск | жилая застройка существующая и планируемая | 3,8 |
| пос. Галещина | жилая застройка существующая и планируемая | 1,4 |
| с.Гарцево | жилая застройка существующая и планируемая | 30 |
| д. Голибисово | жилая застройка существующая и планируемая | 3 |
| д. Горислово | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 |
| пос.Горный | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| д. Гриденки | жилая застройка существующая и планируемая | 30,6 |
| п. Гудковский | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| п. Гусли | жилая застройка существующая и планируемая | 5,8 |
| с. Дареевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 70,8 |
| с. Дедов | жилая застройка существующая и планируемая | 12 |
| пос. Дедюки | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 |
| с. Демьянки | жилая застройка существующая и планируемая | 46,6 |
| п. Десятуха | жилая застройка существующая и планируемая | 179 |
| п. Днепровка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| с. Дохновичи | жилая застройка существующая и планируемая | 113 |
| х. Друговщина | жилая застройка существующая и планируемая | 24,8 |
| п. Дубняки | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| п. Дубрава | жилая застройка существующая и планируемая | 6 |
| с. Елионка | жилая застройка существующая и планируемая | 79,6 |
| с. Еремин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 |
| п. Желанный | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 |
| пос. Желтая Акация | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| пос. Жеча | жилая застройка существующая и планируемая | 27 |
| п. Заболотье | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| с. Занковка | жилая застройка существующая и планируемая | 31 |
| с. Запольские Халеевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 70,4 |
| п. Зеленый Гай | жилая застройка существующая и планируемая | 4,4 |
| п. Иванчиков | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| д.Ильбово | жилая застройка существующая и планируемая | 24,8 |
| д. Истровка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| х. Каменчуковка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,2 |
| д. Камень | жилая застройка существующая и планируемая | 93,6 |
| с. Картушин | жилая застройка существующая и планируемая | 38 |
| п. Кирпичики | жилая застройка существующая и планируемая | 1,6 |
| с.Ковалево | жилая застройка существующая и планируемая | 30,6 |
| п. Ковалевщина | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Колодезки | жилая застройка существующая и планируемая | 10,8 |
| д. Коробовщина | жилая застройка существующая и планируемая | 8,8 |
| х. Коровченка | жилая застройка существующая и планируемая | 10,8 |
| с. Крапивна | жилая застройка существующая и планируемая | 7,8 |
| п. Красиловка | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 |
| п.Красная Звезда | жилая застройка существующая и планируемая | 9,6 |
| п. Красный | жилая застройка существующая и планируемая | 49 |
| п. Круглое | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Крутая Буда | жилая застройка существующая и планируемая | 22,2 |
| д. Крюков | жилая застройка существующая и планируемая | 45 |
| п. Кудрявцев | жилая застройка существующая и планируемая | 4,2 |
| п. Кулики | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Курковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 72 |
| с. Левенка | жилая застройка существующая и планируемая | 102,2 |
| п. Липица | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Литовск | жилая застройка существующая и планируемая | 8 |
| с. Логоватое | жилая застройка существующая и планируемая | 38 |
| с. Ломаковка | жилая застройка существующая и планируемая | 36 |
| с. Лужки | жилая застройка существующая и планируемая | 60,8 |
| п. Луканичи | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| пос. Ляды | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| д. Мадеевка | жилая застройка существующая и планируемая | 13,2 |
| п. Май | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| д. Макаровка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,8 |
| п. Малиновка | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| д. Малышкин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| д. Мацковка | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 |
| д. Меженики | жилая застройка существующая и планируемая | 21,6 |
| с. Меленск | жилая застройка существующая и планируемая | 212,4 |
| с. Мереновка | жилая застройка существующая и планируемая | 31,4 |
| п. Мирный | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| с.Михайловск | жилая застройка существующая и планируемая | 13 |
| с. Мишковка | жилая застройка существующая и планируемая | 91,8 |
| с. Мохоновка | жилая застройка существующая и планируемая | 31,8 |
| д. Мытничи | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 |
| д. Невзорово | жилая застройка существующая и планируемая | 3 |
| д. Невструево | жилая застройка существующая и планируемая | 4 |
| с. Нижнее | жилая застройка существующая и планируемая | 55,4 |
| х. Новенький | жилая застройка существующая и планируемая | 12,2 |
| с. Новое Село | жилая застройка существующая и планируемая | 34,2 |
| с. Новомлынка | жилая застройка существующая и планируемая | 48,4 |
| п. Новополье | жилая застройка существующая и планируемая | 7,4 |
| д. Обуховка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 |
| п. Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| д. Озерное | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| с. Осколково | жилая застройка существующая и планируемая | 9,2 |
| с. Остроглядово | жилая застройка существующая и планируемая | 103,8 |
| с. Пантусов | жилая застройка существующая и планируемая | 37,8 |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 |
| д.Пестриково | жилая застройка существующая и планируемая | 16,8 |
| с. Печеники | жилая застройка существующая и планируемая | 12,6 |
| х. Плоцкое | жилая застройка существующая и планируемая | 17,2 |
| пос. Победа | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| д. Покослово | жилая застройка существующая и планируемая | 7 |
| п. Поляны | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Понуровка | жилая застройка существующая и планируемая | 154,2 |
| д. Приваловка | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 |
| д. Прокоповка | жилая застройка существующая и планируемая | 19,2 |
| с. Пролетарск | жилая застройка существующая и планируемая | 15,4 |
| с. Пятовск | жилая застройка существующая и планируемая | 70,2 |
| п. Раздолье | жилая застройка существующая и планируемая | 2,2 |
| с.Решетки | жилая застройка существующая и планируемая | 3,8 |
| с. Рябцево | жилая застройка существующая и планируемая | 1,2 |
| д. Савенки | жилая застройка существующая и планируемая | 11 |
| д. Садовая | жилая застройка существующая и планируемая | 1 |
| с. Селище | жилая застройка существующая и планируемая | 45,4 |
| с. Сергеевск | жилая застройка существующая и планируемая | 13,4 |
| д. Случок | жилая застройка существующая и планируемая | 37,6 |
| д. Соколовка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,8 |
| с. Солова | жилая застройка существующая и планируемая | 70 |
| с. Старые Халеевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 39,2 |
| с. Степок | жилая застройка существующая и планируемая | 17,8 |
| п. Стодолы | жилая застройка существующая и планируемая | 6,6 |
| с.Стратива | жилая застройка существующая и планируемая | 33,4 |
| д. Суховерхово | жилая застройка существующая и планируемая | 13,2 |
| с. Суходолье | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| с. Тарасовка | жилая застройка существующая и планируемая | 32 |
| д. Тютюри | жилая застройка существующая и планируемая | 5 |
| д. Хомутовка | жилая застройка существующая и планируемая | 17,6 |
| п. Червоный Яр | жилая застройка существующая и планируемая | 7,2 |
| д. Човпня | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 |
| с. Чубковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 80,4 |
| д.Шершевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 4,2 |
| с. Шкрябино | жилая застройка существующая и планируемая | 74,4 |
| д. Шняки | жилая застройка существующая и планируемая | 2,6 |
| с. Ярцево | жилая застройка существующая и планируемая | 16,8 |
| с. Яцковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) | 674,4 |
| Итого на первую очередь |  | 7417,6 |
| Расчетный срок |  |  |
| г. Стародуб | жилая застройка существующая и планируемая | 3268 |
| с. Азаровка | жилая застройка существующая и планируемая | 55,4 |
| с. Алейниково | жилая застройка существующая и планируемая | 41,8 |
| с. Алефин | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| с. Артюшково | жилая застройка существующая и планируемая | 1,6 |
| п. Барбино | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 |
| д. Басихин | жилая застройка существующая и планируемая | 1,6 |
| д. Березовка | жилая застройка существующая и планируемая | 43,2 |
| д. Берновичи | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| пос. Берновичский | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 |
| п. Бродок | жилая застройка существующая и планируемая | 9,6 |
| д. Буда Корецкая | жилая застройка существующая и планируемая | 1,6 |
| с. Буда-Понуровская | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 |
| д. Бучки | жилая застройка существующая и планируемая | 4 |
| п. Васильевка | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 |
| п. Васильевка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,2 |
| п. Вербовка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 |
| д. Вишенки | жилая застройка существующая и планируемая | 3,4 |
| п. Водотище | жилая застройка существующая и планируемая | 2,4 |
| п. Волна | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| пос. Вольный | жилая застройка существующая и планируемая | 2,4 |
| с. Воронок | жилая застройка существующая и планируемая | 194,4 |
| п. Ворчаны | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| д. Выстриково | жилая застройка существующая и планируемая | 2,2 |
| д.Вязовск | жилая застройка существующая и планируемая | 1,4 |
| д. Газуки | жилая застройка существующая и планируемая | 11 |
| с.Галенск | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 |
| пос. Галещина | жилая застройка существующая и планируемая | 1,2 |
| с.Гарцево | жилая застройка существующая и планируемая | 29,4 |
| д. Голибисово | жилая застройка существующая и планируемая | 2,8 |
| д. Горислово | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 |
| пос.Горный | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| д. Гриденки | жилая застройка существующая и планируемая | 30 |
| п. Гудковский | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| п. Гусли | жилая застройка существующая и планируемая | 5,2 |
| с. Дареевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 69,6 |
| с. Дедов | жилая застройка существующая и планируемая | 10,8 |
| пос. Дедюки | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| с. Демьянки | жилая застройка существующая и планируемая | 45,6 |
| п. Десятуха | жилая застройка существующая и планируемая | 160,2 |
| п. Днепровка | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| с. Дохновичи | жилая застройка существующая и планируемая | 101 |
| х. Друговщина | жилая застройка существующая и планируемая | 24,4 |
| п. Дубняки | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| п. Дубрава | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 |
| с. Елионка | жилая застройка существующая и планируемая | 78 |
| с. Еремин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 |
| п. Желанный | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 |
| пос. Желтая Акация | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| пос. Жеча | жилая застройка существующая и планируемая | 26,4 |
| п. Заболотье | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Занковка | жилая застройка существующая и планируемая | 30,2 |
| с. Запольские Халеевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 69,2 |
| п. Зеленый Гай | жилая застройка существующая и планируемая | 4 |
| п. Иванчиков | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| д.Ильбово | жилая застройка существующая и планируемая | 24,4 |
| д. Истровка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| х. Каменчуковка | жилая застройка существующая и планируемая | 1 |
| д. Камень | жилая застройка существующая и планируемая | 93 |
| с. Картушин | жилая застройка существующая и планируемая | 37,4 |
| п. Кирпичики | жилая застройка существующая и планируемая | 1,4 |
| с.Ковалево | жилая застройка существующая и планируемая | 30,4 |
| п. Ковалевщина | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Колодезки | жилая застройка существующая и планируемая | 10,4 |
| д. Коробовщина | жилая застройка существующая и планируемая | 7,8 |
| х. Коровченка | жилая застройка существующая и планируемая | 10,8 |
| с. Крапивна | жилая застройка существующая и планируемая | 7,4 |
| п. Красиловка | жилая застройка существующая и планируемая | 5,2 |
| п.Красная Звезда | жилая застройка существующая и планируемая | 9,4 |
| п. Красный | жилая застройка существующая и планируемая | 48,2 |
| п. Круглое | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Крутая Буда | жилая застройка существующая и планируемая | 21,8 |
| д. Крюков | жилая застройка существующая и планируемая | 44,2 |
| п. Кудрявцев | жилая застройка существующая и планируемая | 3,8 |
| п. Кулики | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Курковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 70,6 |
| с. Левенка | жилая застройка существующая и планируемая | 91,2 |
| п. Липица | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Литовск | жилая застройка существующая и планируемая | 8 |
| с. Логоватое | жилая застройка существующая и планируемая | 37,2 |
| с. Ломаковка | жилая застройка существующая и планируемая | 35,2 |
| с. Лужки | жилая застройка существующая и планируемая | 59,4 |
| п. Луканичи | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| пос. Ляды | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| д. Мадеевка | жилая застройка существующая и планируемая | 13 |
| п. Май | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| д. Макаровка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,8 |
| п. Малиновка | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| д. Малышкин | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| д. Мацковка | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 |
| д. Меженики | жилая застройка существующая и планируемая | 21 |
| с. Меленск | жилая застройка существующая и планируемая | 211 |
| с. Мереновка | жилая застройка существующая и планируемая | 28 |
| п. Мирный | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с.Михайловск | жилая застройка существующая и планируемая | 12,6 |
| с. Мишковка | жилая застройка существующая и планируемая | 82 |
| с. Мохоновка | жилая застройка существующая и планируемая | 31,2 |
| д. Мытничи | жилая застройка существующая и планируемая | 5,2 |
| д. Невзорово | жилая застройка существующая и планируемая | 2,8 |
| д. Невструево | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 |
| с. Нижнее | жилая застройка существующая и планируемая | 54,2 |
| х. Новенький | жилая застройка существующая и планируемая | 12 |
| с. Новое Село | жилая застройка существующая и планируемая | 33,4 |
| с. Новомлынка | жилая застройка существующая и планируемая | 48 |
| п. Новополье | жилая застройка существующая и планируемая | 7,2 |
| д. Обуховка | жилая застройка существующая и планируемая | 0,6 |
| п. Озерище | жилая застройка существующая и планируемая | 0,2 |
| д. Озерное | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| с. Осколково | жилая застройка существующая и планируемая | 9 |
| с. Остроглядово | жилая застройка существующая и планируемая | 101,8 |
| с. Пантусов | жилая застройка существующая и планируемая | 34 |
| п. Первомайский | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 |
| д.Пестриково | жилая застройка существующая и планируемая | 16,4 |
| с. Печеники | жилая застройка существующая и планируемая | 11,2 |
| х. Плоцкое | жилая застройка существующая и планируемая | 17 |
| пос. Победа | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| д. Покослово | жилая застройка существующая и планируемая | 6,8 |
| п. Поляны | жилая застройка существующая и планируемая | 0 |
| с. Понуровка | жилая застройка существующая и планируемая | 152,6 |
| д. Приваловка | жилая застройка существующая и планируемая | 5,2 |
| д. Прокоповка | жилая застройка существующая и планируемая | 18,8 |
| с. Пролетарск | жилая застройка существующая и планируемая | 13,8 |
| с. Пятовск | жилая застройка существующая и планируемая | 69 |
| п. Раздолье | жилая застройка существующая и планируемая | 2 |
| с.Решетки | жилая застройка существующая и планируемая | 3,6 |
| с. Рябцево | жилая застройка существующая и планируемая | 1 |
| д. Савенки | жилая застройка существующая и планируемая | 10,8 |
| д. Садовая | жилая застройка существующая и планируемая | 0,8 |
| с. Селище | жилая застройка существующая и планируемая | 44,6 |
| с. Сергеевск | жилая застройка существующая и планируемая | 13,2 |
| д. Случок | жилая застройка существующая и планируемая | 33,6 |
| д. Соколовка | жилая застройка существующая и планируемая | 2,6 |
| с. Солова | жилая застройка существующая и планируемая | 68,4 |
| с. Старые Халеевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 38,4 |
| с. Степок | жилая застройка существующая и планируемая | 16 |
| п. Стодолы | жилая застройка существующая и планируемая | 5,8 |
| с.Стратива | жилая застройка существующая и планируемая | 32,6 |
| д. Суховерхово | жилая застройка существующая и планируемая | 12,8 |
| с. Суходолье | жилая застройка существующая и планируемая | 1,8 |
| с. Тарасовка | жилая застройка существующая и планируемая | 28,6 |
| д. Тютюри | жилая застройка существующая и планируемая | 4,4 |
| д. Хомутовка | жилая застройка существующая и планируемая | 16 |
| п. Червоный Яр | жилая застройка существующая и планируемая | 7 |
| д. Човпня | жилая застройка существующая и планируемая | 0,4 |
| с. Чубковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 79,4 |
| д.Шершевичи | жилая застройка существующая и планируемая | 4 |
| с. Шкрябино | жилая застройка существующая и планируемая | 73 |
| д. Шняки | жилая застройка существующая и планируемая | 2,4 |
| с. Ярцево | жилая застройка существующая и планируемая | 16,6 |
| с. Яцковичи | жилая застройка существующая и планируемая | 5,4 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) | 657,9 |
| Итого на расчетный срок |  | 7236,5 |

Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и коммунально-бытовых сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их повторного использования.

Места выпусков очищенных сточных вод следует предусматривать в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике. Сточные воды, сбрасываемые после очистки,  должны соответствовать предельно-допустимым нормам сброса в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными документами.

Расположение проектируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков и места выпусков очищенных сточных вод уточнить на последующих  стадиях проектирования при согласовании с территориальными санитарными органами.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500м;

- для групп или отдельных зданий;

- для объектов периодического функционирования (детских лагерей отдыха, туристических баз и вахтовых поселков).

Мероприятия

С целью сокращения сброса в водоемы округа неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство сетей канализации и очистных сооружений биологической очистки в крупных населенных пунктах: Понуровка, Азаровка, Демьянки, Курковичи, Красный, Картушин, Новомлынка, Занковка, Березовка, ликвидация выпусков неочищенных сточных вод.

- производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, перед попаданием в общую систему должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.

- для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство систем канализации и локальных очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков;

- из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции.

- Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

Дождевая канализация

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Брянской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сети открытой дождевой канализации с учетом СНиП и СанПиН.

5.2.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

На территории Стародубского муниципального округа уборка территории осуществляется круглогодично.

При анализе организации санитарной очистки территории Стародубского муниципального округа был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок коммунальных отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию муниципального округа;

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории муниципального округа объёма ТКО;

- установка контейнеров для сбора ТКО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТКО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТКО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения, приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТКО, своевременный вывоз ТКО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТКО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки территории муниципального округа;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТКО с селитебной территории

Объектом размещения отходов на территории Стародубского муниципального округа в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 642-п (ред. от 25.05.2020г.) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области» является Полигон ТКО Климовского района, свалку ТКО в г. Стародуб планируется вывести из эксплуатации и рекультивировать.

Содержание и уборка прилегающих территорий, организация благоустройства придомовых территорий, территорий индивидуальных жилых, многоквартирных домов, порядок организации благоустройства территорий, требования к благоустройству территорий размещения контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда, организации благоустройства территории административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, территорий розничных рынков и ярмарок осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Стародубского муниципального округа Брянской области.

Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ собственники земельных участков обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. В связи с чем, ответственность за несанкционированное размещение отходов возложена на собственников земельных участков.

Основными мероприятиями, стоящими перед администрацией Стародубского муниципального округа в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории муниципального округа услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов;

- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

- проведение проверок при осуществлении муниципального контроля по соблюдению требований Правил благоустройства территории Правилами благоустройства территории Стародубского муниципального округа Брянской области.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории муниципального округа.

Обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального округа.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Брянской области утверждены приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.02.2018 № 85 (в редакции приказа департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 13.12.2019 № 419) в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьей 3 Закона Брянской области от 11.05.2006 № 29-З «Об отходах производства и потребления», приказом Минстроя России от 28.06.2016 «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов», и составляют 309,45 кг/год на 1 проживающего в индивидуальных жилых домах.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «СТАРОДУБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального округа позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального округа позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального округа.

Таблица 6.1. Целевые показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1,6 |
| Износ сетей | % | 40 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,5 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 3 |
| Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
| Износ тепловых сетей | % | 30 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,887 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |
| Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | - |
| Охват абонентов приборами учета | % | - |
| Система водоснабжения |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 8 |
| Износ водопроводных сетей | % | 98 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 343,58 |
| Показатели качества воды |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % |  |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 64 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 73 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 52 |
| Система водоотведения |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,16 |
| Износ канализационных сетей | % | 98 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12,86 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % |  |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 15 |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | - |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | - |
| Газоснабжение |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
| Износ сетей газоснабжения | % | 25 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 2 |
| Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 78,75 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 85,8 |

## Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий программы. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

6.1.1 Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ»  являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ»  включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

6.2.1 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Стародубский муниципальный округ» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

В соответствии с действующим законодательством администрация Стародубского муниципального округа вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов МО «Стародубский муниципальный округ» до 2041 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Общая программа инвестиционных проектов МО «Стародубский муниципальный округ» Таблица 7.1

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035-2041 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4кВ от ТП 77 Ф107 ПС Стародуб | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| ВЛ-0,4кВ от ТП 41 Ф107 ПС Стародуб | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 1750 | 0 | 1350 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | 3455,43 |  | 183 | 194,0 | 205,6 | 218,0 | 231,0 | 244,9 | 259,6 | 275,2 | 291,7 | 309,2 | 327,7 | 347,4 | 368,2 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замета теплосетей, замена инженерного оборудования котельных | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | По данным администрации |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 3 605,43 | 0,00 | 283,00 | 243,98 | 205,62 | 217,96 | 231,03 | 244,90 | 259,59 | 275,16 | 291,67 | 309,17 | 327,73 | 347,39 | 368,23 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективной схемы газоснабжения муниципального образования | 183 |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод высокого давления г. Стародуб-д. Суховерхово Стародубского муниципального округа Брянской области (2-я очередь) прокладка газ-да в/д протяженностью 3,2км (кольцевой газопровод) | 31524,48 | 31524,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| Газопровод высокого давления г. Стародуб-д. Суховерхово Стародубского муниципального округа Брянской области (3-я очередь) прокладка газ-да в/д протяженностью 0,3км | 7029,32 | 7029,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод среднего давления Брянская область, Стародубский муниципальный округ, село Дохновичи, ул.Московская установка ГРПШ | 929,66 | 929,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод высокого и низкого давления Брянская область, Стародубский муниципальный округ, с.Нижнее замена СКЗ на СКЗ Тверца 900 Каскад | 698,61 | 698,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод высокого и низкого давления н.п. Приваловка-Солова-Елионка Стародубского муниципального округа Брянской области замена ГРПШ | 1653,37 |  | 1653,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого и среднего давления…Брянская область, Стародубский муниципальный округ, г. Стародуб ул. Ленина, ...Московская… замена СКЗ на СКЗ Тверца 900Каскад | 950,03 |  | 950,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 43 118,47 | 40 182,07 | 2 886,40 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 2645,49 | 115 | 150 | 159 | 168,5 | 178,7 | 189,4 | 200,7 | 212,8 | 225,5 | 239,1 | 253,4 | 268,6 |  | 284,7 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения с.Мишковка Стародубского муниципального округа Брянской области | 2957,98 |  | 2957,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| Реконструкция системы водоснабжения в с.Сергеевск Стародубского муниципального округа Брянской области | 4429202,83 |  | 4429202,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни в д. Прокоповка, Стародубского муниципального округа брянской области | 8362863,58 |  | 8362863,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения в д. Случек Стародубского муниципального округа Брянской области | 3409941,35 |  | 3409941,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения «Микрорайона компактной застройки в н.п.Десятуха Стародубского муниципального округа Брянской области | 24797434,28 |  | 24797434,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборного сооружения в.с.Пятовск | 12 915 200 |  | 12 915 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни в.н.п.Новое Село Стародубского муниципального округа брянской области | 3075980 |  | 3075980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоснабжения по ул. Совхозная г. Стародуба Брянской области | 10780070 |  | 10780070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоснабжения в н.п.Кудрявцев Стародубского муниципального округа Брянской области | 11848380 |  |  | 11848380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с.Понуровка Стародубского муниципального округа Брянской области | 2957980 |  |  | 2957980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборного сооружения по ул. Луговая. В г. Стародуб Брянской области | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоснабжения в н.п.Крюков Стародубского муниципального округа Брянской области | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 82 582 756 | 115 | 67 773 900 | 14 806 519 | 169 | 179 | 189 | 201 | 213 | 226 | 239 | 253 | 269 |  | 285 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС | *ПСД |  |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| Реконструкция очистных сооружений по ул. Колхозная в г. Стародубе Брянской области | *ПСД |  |  |  | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов муниципального округа Стародуба | 28232320 |  | 28232320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным администрации |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 28233160 | 40 | 28232680 | 210 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 110 816 628,02 | 155,00 | 96 008 213,02 | 14 807 497,98 | 734,16 | 606,61 | 630,40 | 655,63 | 682,37 | 510,71 | 540,75 | 572,60 | 596,35 | 347,39 | 652,98 |  |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Стародубского муниципального округа, включает:

Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективной схемы электроснабжения Стародубский муниципальный округ

Необходимый объем финансирования: 400 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Задача 3 программы инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

Мероприятия:

- ВЛ-0,4кВ от ТП 77 Ф107 ПС Стародуб

- ВЛ-0,4кВ от ТП 41 Ф107 ПС Стародуб

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Стародубского муниципального округа:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- актуализация перспективной схемы газоснабжении Стародубский муниципальный округ .

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного газоснабжении на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного газоснабжении, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3 программы инвестиционных проектов в газоснабжении включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжении:

Мероприятия:

- Газопровод высокого давления г. Стародуб-д. Суховерхово Стародубского муниципального округа Брянской области (2-я очередь) прокладка газ-да в/д протяженностью 3,2км (кольцевой газопровод)

- Газопровод высокого давления г. Стародуб-д. Суховерхово Стародубского муниципального округа Брянской области (3-я очередь)  прокладка газ-да в/д протяженностью 0,3км

- Газопровод среднего давления Брянская область, Стародубский муниципальный округ, село Дохновичи, ул.Московская установка ГРПШ

- Газопровод высокого и низкого давления Брянская область, Стародубский муниципальный округ, с.Нижнее замена СКЗ на СКЗ Тверца 900 Каскад

- Газопровод высокого и низкого давления н.п. Приваловка-Солова-Елионка Стародубского муниципального округа Брянской области замена ГРПШ

- Газопровод низкого и среднего давления Брянская область, Стародубский муниципальный округ, г. Стародуб ул. Ленина, Московская замена СКЗ на СКЗ Тверца 900Каскад

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Стародубского муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- актуализация перспективной схемы теплоснабжения Стародубский муниципальный округ .

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 2 программы инвестиционных проектов в теплоснабжении включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения:

Мероприятия:

- Замета теплосетей, замена инженерного  оборудования котельных

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Стародубского муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- актуализация перспективной схемы водоснабжения Стародубский муниципальный округ .

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Реконструкция сетей водоснабжения  с.Мишковка Стародубского муниципального округа Брянской области

- Реконструкция системы водоснабжения в с.Сергеевск Стародубского муниципального округа Брянской области

- Строительство водонапорной башни в д. Прокоповка, Стародубского муниципального округа брянской области

- Реконструкция системы водоснабжения в д. Случек Стародубского муниципального округа Брянской области

- Строительство сетей водоснабжения «Микрорайона компактной застройки в н.п.Десятуха Стародубского муниципального округа Брянской области

- Строительство водозаборного сооружения в.с.Пятовск

- Строительство водонапорной башни в.н.п.Новое Село Стародубского муниципального округа брянской области

- Строительство системы водоснабжения по ул. Совхозная г. Стародуба Брянской области

- Строительство системы водоснабжения в н.п.Кудрявцев   Стародубского муниципального округа Брянской области

- Реконструкция сетей водоснабжения в с.Понуровка Стародубского муниципального округа Брянской области

- Строительство водозаборного сооружения по ул. Луговая. В г. Стародуб Брянской области

- Строительство системы водоснабжения в н.п.Крюков Стародубского муниципального округа Брянской области

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимые капитальные затраты: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Стародубского муниципального округа, включает:

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- Реконструкция КНС

- Реконструкция очистных сооружений  по ул. Колхозная в г. Стародубе Брянской области

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При выполнении прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поли- винилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

-	высокой прочностью

-	устойчивостью против коррозии

-	сопротивлением от зарастания стенок

-	высокой сопротивляемостью внутреннему износу

-	низким весом

-	трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

-	стойкостью к воздействиям кислотной среды

-	стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Стародубского муниципального округа, включает:

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Стародубского муниципального округа;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Мероприятия необходимо Согласно Постановлению правительства Брянской области от 14 февраля 2018 г. № 71 «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 29.11.2016 № 540 «Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Брянской области»»

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений ТКО»  включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей обращения с ТКО

- Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов Стародубского муниципального округа

Задача 3: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Необходимый объем финансирования: 140 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории Стародубского муниципального округа  мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

## Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации

Основные программные мероприятия ::

1. Электроснабжение										Использование ландшафтно-экологических карт для ландшафтно-экологического сопровождением воздушных линий на всех стадиях ее сооружении и функционирования

2. Водоснабжение и водоотведение

- Соблюдение технологии очистки сточных вод

- Реконструкция очистных сооружений

- Глубокая доочистка сточных вод до норм НДС

- Контроль за сбросом загрязняющих веществ по критериям опасности всех ингредиентов

- Обезвоживание, сушка, хранение и реализация осадка

- Разработка декларации о воздействии на окружающую природную среду.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Источники инвестиций - бюджет муниципального образования и бюджет Брянской области, федеральный бюджет, а так же средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей  Программы.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Стародубский муниципальный округ». Ответственным за реализацию Программы является администрация муниципального образования «Стародубский муниципальный округ». При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МО «Стародубский муниципальный округ».

Программа реализуются администрацией МО «Стародубский муниципальный округ», а также предприятиями коммунального комплекса МО «Стародубский муниципальный округ».

Основными функциями администрации муниципального образования МО «Стародубский муниципальный округ» по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка	и	уточнение	перечня	программных	мероприятий	и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное,	техническое	и	методическое	содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления МО «Стародубский муниципальный округ» и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления МО «Стародубский муниципальный округ»,

- программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации муниципального образования и предложений о ее корректировке.

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых полномочий администрация муниципального образования МО «Стародубский муниципальный округ» подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава муниципального образования МО «Стародубский муниципальный округ».

К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2022-2025 гг.;

2 этап – 2026-2041 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2022-2041 гг.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы администрации муниципального образования «Стародубский муниципальный округ» формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации МО «Стародубский муниципальный округ».

Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений Исполнители в рассматриваемый срок представляют пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет предоставляется Главе муниципального образования МО «Стародубский муниципальный округ».

## Порядок корректировки Программы

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений, которым утверждена Программа.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией МО «Стародубский муниципальный округ по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.